Приложение №1

## 1.1 Цех №1 (ИЗА №1)

В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества.

В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного двигателя.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001».

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0341333 | 0,192 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0055467 | 0,0312 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0015889 | 0,008565 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0133333 | 0,075 |
| 337 | Углерод оксид | 0,0344444 | 0,195 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 3,7778·10-8 | 0,0000002 |
| 1325 | Формальдегид | 0,0003778 | 0,002145 |
| 2732 | Керосин | 0,0092111 | 0,051435 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Данные | Мощность, кВт | Расход топлива, т/год | Удельный расход, г/кВт∙ч | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизель-электрический агрегат АСДА 200/Т-400-1Д. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, Япония. Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. | 40 | 15 | 250 | + |

Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле (1.1.1):

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с	(1.1.1)

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;

PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт;

(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.

Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле (1.1.2):

WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год	(1.1.2)

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг;

GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т;

(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.

Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):

GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с	(1.1.3)

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя,  г/кВт · ч.

Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):

QОГ = GОГ / γОГ, м³/с	(1.1.4)

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):

γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³	(1.1.5)

где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³;

TОГ - температура отработавших газов,  К.

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Дизель-электрический агрегат АСДА 200/Т-400-1Д

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

M = (1 / 3600) · 3,072 · 40 = 0,0341333 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 12,8 · 15 = 0,192 т/год.

Азот (II) оксид (Азота оксид)

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 40 = 0,0055467 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 2,08 · 15 = 0,0312 т/год.

Углерод (Сажа)

M = (1 / 3600) · 0,143 · 40 = 0,0015889 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 0,571 · 15 = 0,008565 т/год.

Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

M = (1 / 3600) · 1,2 · 40 = 0,0133333 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 15 = 0,075 т/год.

Углерод оксид

M = (1 / 3600) · 3,1 · 40 = 0,0344444 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 13 · 15 = 0,195 т/год.

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 40 = 3,7778·10-8 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 15 = 0,0000002 т/год.

Формальдегид

M = (1 / 3600) · 0,034 · 40 = 0,0003778 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 0,143 · 15 = 0,002145 т/год.

Керосин

M = (1 / 3600) · 0,829 · 40 = 0,0092111 г/с;

WЭ = (1 / 1000) · 3,429 · 15 = 0,051435 т/год.

Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.

GОГ = 8,72 · 10-6 · 250 · 40 = 0,0872 кг/с.

- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723  K (450 °С):

γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;

QОГ = 0,0872 / 0,359066 = 0,2429 м³/с;

- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С):

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;

QОГ = 0,0872 / 0,3780444 = 0,2307 м³/с.

Источник выбросов № 6001

Шламонакопитель установки для очистки колес.

Расчет проведен в соответствии с «РД-17-86. Методическими указаниями по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии».

Оборудование: шламонакопитель

№ системы очистки: 1 система

Степень закрытости с боков: Закрыта

Процент укрытия: 100%

Площадь поверхности сооружения:  1 м2

Количество жней работы: 210

Количество выбросов вредных веществ в атмосферу от оборудова (кг/час) определен по формуле:

П = F * q * K1*K3

Где F – площадь зеркала испарения, м2

q – удельные выбросов вредных веществ (суммарно)

K 1 – коэффициент, учитывающий степень укрытия открытых поверхностей шиферов или другим материалом

K 3 – коэффициент, учитывающий характер объекта очистных сооружений

Количество выбросов вредных веществ в атмосферу (г/с, т/год) определено по формулам:

М = П * р*1000/3600, г/с

М вал. = П * Р * 24, т/год,

Где Т – количество дней работы в год

Р – массовая доля вещества в общем выбросе

Расчет количества вредных веществ

М = 1 * 0,104 * 0,21 * 0,11 = 0,0024024 кг/час

Углеводороды предельные:

М = 0,0024024 * 1000 / 3600 * 83,24/100 = 0,0005555 г/с

М = 0,0024024 * 24 * 210 * 83,24/100 = 0,0100788 т /год

Амилены – смесь изомеров

М = 0,0024024 * 1000 / 3600 * 2,19/100 = 0,0002146 г/с

М = 0,0024024 * 24 * 210 * 2,19/100 = 0,0002652 т /год

Бензол

М = 0,0024024 * 1000 / 3600 * 2,81/100 = 0,0000188 г/с

М = 0,0024024 * 24 * 210 * 2,81/100 = 0,0003402 т /год

Толуол

М = 0,0024024 * 1000 / 3600 * 5,74/100 = 0,0000383 г/с

М = 0,0024024 * 24 * 210 * 5,74/100 = 0,0006950 т /год

Ксилол

М = 0,0024024 * 1000 / 3600 * 5,82/100 = 0,0000388 г/с

М = 0,0024024 * 24 * 210 * 5,82/100 = 0,0007047 т /год

Фенол

М = 0,0024024 * 1000 / 3600 * 0,07/100 = 0,0000005 г/с

М = 0,0024024 * 24 * 210 * 0,07/100 = 0,0000085 т /год

Сероводород

М = 0,0024024 * 1000 / 3600 * 0,13/100 = 0,0000009 г/с

М = 0,0024024 * 24 * 210 * 0,13/100 = 0,0000157 т /год

Источник выбросов № 6002

Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012.

Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон (K4 = 1). Высота падения материала при пересыпке составляет 2,0 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала осуществляется при сбросе материала весом свыше 10 т (K9 = 0,1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6 (K3 = 1,4); 8 (K3 = 1,7). Средняя годовая скорость ветра 1,7 м/с (K3 = 1).

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | 0,0234281 | 0,042777 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния | 0,12495 | 0,455186 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Материал | Параметры | Одновременность |
| --- | --- | --- |
| Песок | Количество перерабатываемого материала: Gч = 5 т/час; Gгод = 3420 т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: K1 = 0,05. Доля пыли, переходящая в аэрозоль: K2 = 0,03. Влажность до 1% (K5 = 0,9). Размер куска 5-3 мм (K7 = 0,7). Грейфер 3830 грузоподъемностью 16 т (K8 = 0,15). | - |
| Щебень | Количество перерабатываемого материала: Gч = 13 т/час; Gгод = 16640 т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: K1 = 0,04. Доля пыли, переходящая в аэрозоль: K2 = 0,02. Влажность до 1% (K5 = 0,9). Размер куска 50-10 мм (K7 = 0,5). Грейфер 3830 грузоподъемностью 16 т (K8 = 0,216). | - |
| Глина | Количество перерабатываемого материала: Gч = 7 т/час; Gгод = 9100 т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: K1 = 0,05. Доля пыли, переходящая в аэрозоль: K2 = 0,02. Влажность до 1% (K5 = 0,9). Размер куска 10-5 мм (K7 = 0,6). | - |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | Количество перерабатываемого материала: Gч = 3,15 т/час; Gгод = 4040 т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: K1 = 0,03. Доля пыли, переходящая в аэрозоль: K2 = 0,04. Влажность до 1% (K5 = 0,9). Размер куска 50-10 мм (K7 = 0,5). Грейфер 3445А грузоподъемностью 16 т (K8 = 0,193). | - |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.1):

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, г/с	(1.1.1)

где K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале;

K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм);

K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;

K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;

K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1;

K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала;

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;

Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час.

Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.2):

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год	(1.1.2)

где Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,  т/год.

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Песок

M29071 м/с = 0,05 · 0,03 · 1 · 1 · 0,9 · 0,7 · 0,15 · 0,1 · 0,7 · 5 · 106 / 3600 = 0,0137813 г/с;

M29073 м/с = 0,05 · 0,03 · 1,2 · 1 · 0,9 · 0,7 · 0,15 · 0,1 · 0,7 · 5 · 106 / 3600 = 0,0165375 г/с;

M29076 м/с = 0,05 · 0,03 · 1,4 · 1 · 0,9 · 0,7 · 0,15 · 0,1 · 0,7 · 5 · 106 / 3600 = 0,0192938 г/с;

M29078 м/с = 0,05 · 0,03 · 1,7 · 1 · 0,9 · 0,7 · 0,15 · 0,1 · 0,7 · 5 · 106 / 3600 = 0,0234281 г/с;

П2907 = 0,05 · 0,03 · 1 · 1 · 0,9 · 0,7 · 0,15 · 0,1 · 0,7 · 3420 = 0,033935 т/год.

Щебень

M29081 м/с = 0,04 · 0,02 · 1 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,216 · 0,1 · 0,7 · 13 · 106 / 3600 = 0,019656 г/с;

M29083 м/с = 0,04 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,216 · 0,1 · 0,7 · 13 · 106 / 3600 = 0,0235872 г/с;

M29086 м/с = 0,04 · 0,02 · 1,4 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,216 · 0,1 · 0,7 · 13 · 106 / 3600 = 0,0275184 г/с;

M29088 м/с = 0,04 · 0,02 · 1,7 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,216 · 0,1 · 0,7 · 13 · 106 / 3600 = 0,0334152 г/с;

П2908 = 0,04 · 0,02 · 1 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,216 · 0,1 · 0,7 · 16640 = 0,0905748 т/год.

Глина

M29081 м/с = 0,05 · 0,02 · 1 · 1 · 0,9 · 0,6 · 1 · 0,1 · 0,7 · 7 · 106 / 3600 = 0,0735 г/с;

M29083 м/с = 0,05 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,9 · 0,6 · 1 · 0,1 · 0,7 · 7 · 106 / 3600 = 0,0882 г/с;

M29086 м/с = 0,05 · 0,02 · 1,4 · 1 · 0,9 · 0,6 · 1 · 0,1 · 0,7 · 7 · 106 / 3600 = 0,1029 г/с;

M29088 м/с = 0,05 · 0,02 · 1,7 · 1 · 0,9 · 0,6 · 1 · 0,1 · 0,7 · 7 · 106 / 3600 = 0,12495 г/с;

П2908 = 0,05 · 0,02 · 1 · 1 · 0,9 · 0,6 · 1 · 0,1 · 0,7 · 9100 = 0,34398 т/год.

Песчано-гравийная смесь (ПГС)

M29071 м/с = 0,03 · 0,04 · 1 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,193 · 0,1 · 0,7 · 3,15 · 106 / 3600 · 0,3 = 0,001915 г/с;

M29073 м/с = 0,03 · 0,04 · 1,2 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,193 · 0,1 · 0,7 · 3,15 · 106 / 3600 · 0,3 = 0,0022981 г/с;

M29076 м/с = 0,03 · 0,04 · 1,4 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,193 · 0,1 · 0,7 · 3,15 · 106 / 3600 · 0,3 = 0,0026811 г/с;

M29078 м/с = 0,03 · 0,04 · 1,7 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,193 · 0,1 · 0,7 · 3,15 · 106 / 3600 · 0,3 = 0,0032556 г/с;

П2907 = 0,03 · 0,04 · 1 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,193 · 0,1 · 0,7 · 4040 · 0,3 = 0,008842 т/год.

M29081 м/с = 0,03 · 0,04 · 1 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,193 · 0,1 · 0,7 · 3,15 · 106 / 3600 · 0,7 = 0,0044684 г/с;

M29083 м/с = 0,03 · 0,04 · 1,2 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,193 · 0,1 · 0,7 · 3,15 · 106 / 3600 · 0,7 = 0,0053621 г/с;

M29086 м/с = 0,03 · 0,04 · 1,4 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,193 · 0,1 · 0,7 · 3,15 · 106 / 3600 · 0,7 = 0,0062558 г/с;

M29088 м/с = 0,03 · 0,04 · 1,7 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,193 · 0,1 · 0,7 · 3,15 · 106 / 3600 · 0,7 = 0,0075963 г/с;

П2908 = 0,03 · 0,04 · 1 · 1 · 0,9 · 0,5 · 0,193 · 0,1 · 0,7 · 4040 · 0,7 = 0,0206314 т/год.

## 1.1 Площадка рекультивации (техническая рекультивация) (ИЗА №6002)

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода .

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0859258 | 0,0039812 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0139611 | 0,0006468 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0120322 | 0,0005588 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0088828 | 0,0004089 |
| 337 | Углерод оксид | 0,071635 | 0,0033066 |
| 2732 | Керосин | 0,0204978 | 0,0009501 |

Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней – .

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Наименование ДМ | Тип ДМ | Количество | Время работы одной машины |  |  |  |  |  |  | Кол-во рабочих дней | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в течение суток, ч |  |  |  | за 30 мин, мин |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | без нагрузки | под нагрузкой | холостой ход | без нагрузки | под нагрузкой | холостой ход |  |  |
| Экскаватор | ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) | 1 (1) | 8 | 3,5 | 3,2 | 1,3 | 12 | 13 | 5 | 1 | + |
| Бульдозер | ДМ колесная, мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.) | 1 (1) | 8 | 3,5 | 3,2 | 1,3 | 12 | 13 | 5 | 1 | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1):

Gi = ∑kk=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с	(1.1.1)

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин;

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин;

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин;

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин;

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин;

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп.

Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2):

Mi = ∑kk=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год	(1.1.2)

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин;

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин;

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин.

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин

| Тип дорожно-строительной машины | Загрязняющее вещество | Движение | Холостой ход |
| --- | --- | --- | --- |
| ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 3,208; 0,624. Азот (II) оксид (Азота оксид); 0,521; 0,1014. Углерод (Сажа); 0,45; 0,1. Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 0,31; 0,16. Углерод оксид; 2,09; 3,91. Керосин; 0,71; 0,49. |
| ДМ колесная, мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 5,176; 1,016. Азот (II) оксид (Азота оксид); 0,841; 0,165. Углерод (Сажа); 0,72; 0,17. Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 0,51; 0,25. Углерод оксид; 3,37; 6,31. Керосин; 1,14; 0,79. |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Экскаватор

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с;

M301 = (3,208·1·1·3,5·60+1,3·3,208·1·1·3,2·60+0,624·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0015231 т/год;

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с;

M304 = (0,521·1·1·3,5·60+1,3·0,521·1·1·3,2·60+0,1014·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0002474 т/год;

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с;

M328 = (0,45·1·1·3,5·60+1,3·0,45·1·1·3,2·60+0,1·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0002146 т/год;

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с;

M330 = (0,31·1·1·3,5·60+1,3·0,31·1·1·3,2·60+0,16·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,000155 т/год;

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с;

M337 = (2,09·1·1·3,5·60+1,3·2,09·1·1·3,2·60+3,91·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0012655 т/год;

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с;

M2732 = (0,71·1·1·3,5·60+1,3·0,71·1·1·3,2·60+0,49·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0003645 т/год.

Бульдозер

G301 = (5,176·12+1,3·5,176·13+1,016·5)·1/1800 = 0,0859258 г/с;

M301 = (5,176·1·1·3,5·60+1,3·5,176·1·1·3,2·60+1,016·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0024581 т/год;

G304 = (0,841·12+1,3·0,841·13+0,165·5)·1/1800 = 0,0139611 г/с;

M304 = (0,841·1·1·3,5·60+1,3·0,841·1·1·3,2·60+0,165·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0003994 т/год;

G328 = (0,72·12+1,3·0,72·13+0,17·5)·1/1800 = 0,0120322 г/с;

M328 = (0,72·1·1·3,5·60+1,3·0,72·1·1·3,2·60+0,17·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0003442 т/год;

G330 = (0,51·12+1,3·0,51·13+0,25·5)·1/1800 = 0,0088828 г/с;

M330 = (0,51·1·1·3,5·60+1,3·0,51·1·1·3,2·60+0,25·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0002539 т/год;

G337 = (3,37·12+1,3·3,37·13+6,31·5)·1/1800 = 0,071635 г/с;

M337 = (3,37·1·1·3,5·60+1,3·3,37·1·1·3,2·60+6,31·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,002041 т/год;

G2732 = (1,14·12+1,3·1,14·13+0,79·5)·1/1800 = 0,0204978 г/с;

M2732 = (1,14·1·1·3,5·60+1,3·1,14·1·1·3,2·60+0,79·1·1·1,3·60)·10-6 = 0,0005856 т/год.

## 1.1 Площадка рекультивации (техническая рекультивация) (ИЗА №6002)

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0473444 | 0,0272033 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0076979 | 0,0044221 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0031401 | 0,001797 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0090249 | 0,0055533 |
| 337 | Углерод оксид | 0,1507278 | 0,0790081 |
| 2732 | Керосин | 0,0562569 | 0,0300338 |

Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,25 км, при выезде – 0,25 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 214, переходного – 61, холодного с температурой от -5°С до -10°С – 28, холодного с температурой от -10°С до -15°С – 62.

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Наименование | Тип автотранспортного средства | Максимальное количество автомобилей |  |  |  | Экоконтроль | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | выезд/въезд в течение суток | выезд за 1 час | въезд за 1 час |  |  |
| Грузовой автомобиль | Грузовой, г/п свыше 16 т, дизель | 9 | 9 | 9 | 9 | - | + |
| Буровая установка | Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель | 1 | 1 | 1 | 1 | - | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2):

M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г	(1.1.1)

M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г	(1.1.2)

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин;

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tПР - время прогрева двигателя,  мин;

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км;

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин.

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4):

m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин	(1.1.3)

m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин	(1.1.4)

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического контроля.

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле (1.1.5):

Mij = ∑kk=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год	(1.1.5)

где αв - коэффициент выпуска (выезда);

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период;

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца.

Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках.

Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются (1.1.6):

Mi = MТi + MПi + MХi, т/год	(1.1.6)

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7):

Gi = ∑kk=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек	(1.1.7)

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей разных групп.

Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ

| Тип | Загрязняющее вещество | Прогрев, г/мин |  |  | Пробег, г/км |  |  | Холостой ход, г/мин | Эко-контроль, Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т | П | Х | T | П | Х |  |  |
| Грузовой, г/п свыше 16 т, дизель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,496 | 0,744 | 0,744 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,448 | 1 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0806 | 0,121 | 0,121 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,0728 | 1 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,023 | 0,0414 | 0,046 | 0,3 | 0,405 | 0,45 | 0,023 | 0,8 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,112 | 0,1206 | 0,134 | 0,69 | 0,774 | 0,86 | 0,112 | 0,95 |
|  | Углерод оксид | 1,65 | 2,25 | 2,5 | 6 | 6,48 | 7,2 | 1,03 | 0,9 |
|  | Керосин | 0,8 | 0,864 | 0,96 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,57 | 0,9 |
| Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,408 | 0,616 | 0,616 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 0,368 | 1 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0663 | 0,1 | 0,1 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,0598 | 1 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,019 | 0,0342 | 0,038 | 0,2 | 0,27 | 0,3 | 0,019 | 0,8 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,1 | 0,108 | 0,12 | 0,475 | 0,531 | 0,59 | 0,1 | 0,95 |
|  | Углерод оксид | 1,34 | 1,8 | 2 | 4,9 | 5,31 | 5,9 | 0,84 | 0,9 |
|  | Керосин | 0,59 | 0,639 | 0,71 | 0,7 | 0,72 | 0,8 | 0,42 | 0,9 |

Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Время прогрева двигателей, мин

| Тип автотранспортного средства | Время прогрева при температуре воздуха, мин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выше +5°С | +5.. -5°С | -5.. -10°С | -10.. -15°С | -15.. -20°С | -20.. -25°С | ниже -25°С |
| Грузовой, г/п свыше 16 т, дизель | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Грузовой автомобиль

MТ1 = 0,496 · 4 + 3,12 · 0,25 + 0,448 · 1 = 3,212 г;

MТ2 = 3,12 · 0,25 + 0,448 · 1 = 1,228 г;

MТ301 = (3,212 + 1,228) · 214 · 9 · 10-6 = 0,0085514 т/год;

GТ301 = (3,212 · 9 + 1,228 · 9) / 3600 = 0,0111 г/с;

MП1 = 0,744 · 6 + 3,12 · 0,25 + 0,448 · 1 = 5,692 г;

MП2 = 3,12 · 0,25 + 0,448 · 1 = 1,228 г;

MП301 = (5,692 + 1,228) · 61 · 9 · 10-6 = 0,0037991 т/год;

GП301 = (5,692 · 9 + 1,228 · 9) / 3600 = 0,0173 г/с;

MХ1 = 0,744 · 12 + 3,12 · 0,25 + 0,448 · 1 = 10,156 г;

MХ2 = 3,12 · 0,25 + 0,448 · 1 = 1,228 г;

MХ301 = (10,156 + 1,228) · 28 · 9 · 10-6 = 0,0028688 т/год;

GХ301 = (10,156 · 9 + 1,228 · 9) / 3600 = 0,02846 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,744 · 20 + 3,12 · 0,25 + 0,448 · 1 = 16,108 г;

MХ -10..-15°C2 = 3,12 · 0,25 + 0,448 · 1 = 1,228 г;

MХ -10..-15°C301 = (16,108 + 1,228) · 62 · 9 · 10-6 = 0,0096735 т/год;

GХ -10..-15°C301 = (16,108 · 9 + 1,228 · 9) / 3600 = 0,04334 г/с;

M = 0,0085514+0,0037991+0,0028688+0,0096735 = 0,0248928 т/год;

G = max{0,0111; 0,0173; 0,02846; 0,04334} = 0,04334 г/с.

MТ1 = 0,0806 · 4 + 0,507 · 0,25 + 0,0728 · 1 = 0,52195 г;

MТ2 = 0,507 · 0,25 + 0,0728 · 1 = 0,19955 г;

MТ304 = (0,52195 + 0,19955) · 214 · 9 · 10-6 = 0,0013896 т/год;

GТ304 = (0,52195 · 9 + 0,19955 · 9) / 3600 = 0,0018038 г/с;

MП1 = 0,121 · 6 + 0,507 · 0,25 + 0,0728 · 1 = 0,92555 г;

MП2 = 0,507 · 0,25 + 0,0728 · 1 = 0,19955 г;

MП304 = (0,92555 + 0,19955) · 61 · 9 · 10-6 = 0,0006177 т/год;

GП304 = (0,92555 · 9 + 0,19955 · 9) / 3600 = 0,0028128 г/с;

MХ1 = 0,121 · 12 + 0,507 · 0,25 + 0,0728 · 1 = 1,65155 г;

MХ2 = 0,507 · 0,25 + 0,0728 · 1 = 0,19955 г;

MХ304 = (1,65155 + 0,19955) · 28 · 9 · 10-6 = 0,0004665 т/год;

GХ304 = (1,65155 · 9 + 0,19955 · 9) / 3600 = 0,0046278 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,121 · 20 + 0,507 · 0,25 + 0,0728 · 1 = 2,61955 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,507 · 0,25 + 0,0728 · 1 = 0,19955 г;

MХ -10..-15°C304 = (2,61955 + 0,19955) · 62 · 9 · 10-6 = 0,0015731 т/год;

GХ -10..-15°C304 = (2,61955 · 9 + 0,19955 · 9) / 3600 = 0,0070478 г/с;

M = 0,0013896+0,0006177+0,0004665+0,0015731 = 0,0040468 т/год;

G = max{0,0018038; 0,0028128; 0,0046278; 0,0070478} = 0,0070478 г/с.

MТ1 = 0,023 · 4 + 0,3 · 0,25 + 0,023 · 1 = 0,19 г;

MТ2 = 0,3 · 0,25 + 0,023 · 1 = 0,098 г;

MТ328 = (0,19 + 0,098) · 214 · 9 · 10-6 = 0,0005547 т/год;

GТ328 = (0,19 · 9 + 0,098 · 9) / 3600 = 0,00072 г/с;

MП1 = 0,0414 · 6 + 0,405 · 0,25 + 0,023 · 1 = 0,37265 г;

MП2 = 0,3 · 0,25 + 0,023 · 1 = 0,098 г;

MП328 = (0,37265 + 0,098) · 61 · 9 · 10-6 = 0,0002584 т/год;

GП328 = (0,37265 · 9 + 0,098 · 9) / 3600 = 0,0011766 г/с;

MХ1 = 0,046 · 12 + 0,45 · 0,25 + 0,023 · 1 = 0,6875 г;

MХ2 = 0,3 · 0,25 + 0,023 · 1 = 0,098 г;

MХ328 = (0,6875 + 0,098) · 28 · 9 · 10-6 = 0,0001979 т/год;

GХ328 = (0,6875 · 9 + 0,098 · 9) / 3600 = 0,0019638 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,046 · 20 + 0,45 · 0,25 + 0,023 · 1 = 1,0555 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,3 · 0,25 + 0,023 · 1 = 0,098 г;

MХ -10..-15°C328 = (1,0555 + 0,098) · 62 · 9 · 10-6 = 0,0006437 т/год;

GХ -10..-15°C328 = (1,0555 · 9 + 0,098 · 9) / 3600 = 0,0028838 г/с;

M = 0,0005547+0,0002584+0,0001979+0,0006437 = 0,0016547 т/год;

G = max{0,00072; 0,0011766; 0,0019638; 0,0028838} = 0,0028838 г/с.

MТ1 = 0,112 · 4 + 0,69 · 0,25 + 0,112 · 1 = 0,7325 г;

MТ2 = 0,69 · 0,25 + 0,112 · 1 = 0,2845 г;

MТ330 = (0,7325 + 0,2845) · 214 · 9 · 10-6 = 0,0019587 т/год;

GТ330 = (0,7325 · 9 + 0,2845 · 9) / 3600 = 0,0025425 г/с;

MП1 = 0,1206 · 6 + 0,774 · 0,25 + 0,112 · 1 = 1,0291 г;

MП2 = 0,69 · 0,25 + 0,112 · 1 = 0,2845 г;

MП330 = (1,0291 + 0,2845) · 61 · 9 · 10-6 = 0,0007212 т/год;

GП330 = (1,0291 · 9 + 0,2845 · 9) / 3600 = 0,003284 г/с;

MХ1 = 0,134 · 12 + 0,86 · 0,25 + 0,112 · 1 = 1,935 г;

MХ2 = 0,69 · 0,25 + 0,112 · 1 = 0,2845 г;

MХ330 = (1,935 + 0,2845) · 28 · 9 · 10-6 = 0,0005593 т/год;

GХ330 = (1,935 · 9 + 0,2845 · 9) / 3600 = 0,0055488 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,134 · 20 + 0,86 · 0,25 + 0,112 · 1 = 3,007 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,69 · 0,25 + 0,112 · 1 = 0,2845 г;

MХ -10..-15°C330 = (3,007 + 0,2845) · 62 · 9 · 10-6 = 0,0018367 т/год;

GХ -10..-15°C330 = (3,007 · 9 + 0,2845 · 9) / 3600 = 0,0082288 г/с;

M = 0,0019587+0,0007212+0,0005593+0,0018367 = 0,0050759 т/год;

G = max{0,0025425; 0,003284; 0,0055488; 0,0082288} = 0,0082288 г/с.

MТ1 = 1,65 · 4 + 6 · 0,25 + 1,03 · 1 = 9,13 г;

MТ2 = 6 · 0,25 + 1,03 · 1 = 2,53 г;

MТ337 = (9,13 + 2,53) · 214 · 9 · 10-6 = 0,0224572 т/год;

GТ337 = (9,13 · 9 + 2,53 · 9) / 3600 = 0,02915 г/с;

MП1 = 2,25 · 6 + 6,48 · 0,25 + 1,03 · 1 = 16,15 г;

MП2 = 6 · 0,25 + 1,03 · 1 = 2,53 г;

MП337 = (16,15 + 2,53) · 61 · 9 · 10-6 = 0,0102553 т/год;

GП337 = (16,15 · 9 + 2,53 · 9) / 3600 = 0,0467 г/с;

MХ1 = 2,5 · 12 + 7,2 · 0,25 + 1,03 · 1 = 32,83 г;

MХ2 = 6 · 0,25 + 1,03 · 1 = 2,53 г;

MХ337 = (32,83 + 2,53) · 28 · 9 · 10-6 = 0,0089107 т/год;

GХ337 = (32,83 · 9 + 2,53 · 9) / 3600 = 0,0884 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 2,5 · 20 + 7,2 · 0,25 + 1,03 · 1 = 52,83 г;

MХ -10..-15°C2 = 6 · 0,25 + 1,03 · 1 = 2,53 г;

MХ -10..-15°C337 = (52,83 + 2,53) · 62 · 9 · 10-6 = 0,0308909 т/год;

GХ -10..-15°C337 = (52,83 · 9 + 2,53 · 9) / 3600 = 0,1384 г/с;

M = 0,0224572+0,0102553+0,0089107+0,0308909 = 0,0725141 т/год;

G = max{0,02915; 0,0467; 0,0884; 0,1384} = 0,1384 г/с.

MТ1 = 0,8 · 4 + 0,8 · 0,25 + 0,57 · 1 = 3,97 г;

MТ2 = 0,8 · 0,25 + 0,57 · 1 = 0,77 г;

MТ2732 = (3,97 + 0,77) · 214 · 9 · 10-6 = 0,0091292 т/год;

GТ2732 = (3,97 · 9 + 0,77 · 9) / 3600 = 0,01185 г/с;

MП1 = 0,864 · 6 + 0,9 · 0,25 + 0,57 · 1 = 5,979 г;

MП2 = 0,8 · 0,25 + 0,57 · 1 = 0,77 г;

MП2732 = (5,979 + 0,77) · 61 · 9 · 10-6 = 0,0037052 т/год;

GП2732 = (5,979 · 9 + 0,77 · 9) / 3600 = 0,0168725 г/с;

MХ1 = 0,96 · 12 + 1 · 0,25 + 0,57 · 1 = 12,34 г;

MХ2 = 0,8 · 0,25 + 0,57 · 1 = 0,77 г;

MХ2732 = (12,34 + 0,77) · 28 · 9 · 10-6 = 0,0033037 т/год;

GХ2732 = (12,34 · 9 + 0,77 · 9) / 3600 = 0,032775 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,96 · 20 + 1 · 0,25 + 0,57 · 1 = 20,02 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,8 · 0,25 + 0,57 · 1 = 0,77 г;

MХ -10..-15°C2732 = (20,02 + 0,77) · 62 · 9 · 10-6 = 0,0116008 т/год;

GХ -10..-15°C2732 = (20,02 · 9 + 0,77 · 9) / 3600 = 0,051975 г/с;

M = 0,0091292+0,0037052+0,0033037+0,0116008 = 0,027739 т/год;

G = max{0,01185; 0,0168725; 0,032775; 0,051975} = 0,051975 г/с.

Буровая установка

MТ1 = 0,408 · 4 + 2,72 · 0,25 + 0,368 · 1 = 2,68 г;

MТ2 = 2,72 · 0,25 + 0,368 · 1 = 1,048 г;

MТ301 = (2,68 + 1,048) · 214 · 1 · 10-6 = 0,0007978 т/год;

GТ301 = (2,68 · 1 + 1,048 · 1) / 3600 = 0,0010356 г/с;

MП1 = 0,616 · 6 + 2,72 · 0,25 + 0,368 · 1 = 4,744 г;

MП2 = 2,72 · 0,25 + 0,368 · 1 = 1,048 г;

MП301 = (4,744 + 1,048) · 61 · 1 · 10-6 = 0,0003533 т/год;

GП301 = (4,744 · 1 + 1,048 · 1) / 3600 = 0,0016089 г/с;

MХ1 = 0,616 · 12 + 2,72 · 0,25 + 0,368 · 1 = 8,44 г;

MХ2 = 2,72 · 0,25 + 0,368 · 1 = 1,048 г;

MХ301 = (8,44 + 1,048) · 28 · 1 · 10-6 = 0,0002657 т/год;

GХ301 = (8,44 · 1 + 1,048 · 1) / 3600 = 0,0026356 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,616 · 20 + 2,72 · 0,25 + 0,368 · 1 = 13,368 г;

MХ -10..-15°C2 = 2,72 · 0,25 + 0,368 · 1 = 1,048 г;

MХ -10..-15°C301 = (13,368 + 1,048) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0008938 т/год;

GХ -10..-15°C301 = (13,368 · 1 + 1,048 · 1) / 3600 = 0,0040044 г/с;

M = 0,0007978+0,0003533+0,0002657+0,0008938 = 0,0023106 т/год;

G = max{0,0010356; 0,0016089; 0,0026356; 0,0040044} = 0,0040044 г/с.

MТ1 = 0,0663 · 4 + 0,442 · 0,25 + 0,0598 · 1 = 0,4355 г;

MТ2 = 0,442 · 0,25 + 0,0598 · 1 = 0,1703 г;

MТ304 = (0,4355 + 0,1703) · 214 · 1 · 10-6 = 0,0001296 т/год;

GТ304 = (0,4355 · 1 + 0,1703 · 1) / 3600 = 0,0001683 г/с;

MП1 = 0,1 · 6 + 0,442 · 0,25 + 0,0598 · 1 = 0,7703 г;

MП2 = 0,442 · 0,25 + 0,0598 · 1 = 0,1703 г;

MП304 = (0,7703 + 0,1703) · 61 · 1 · 10-6 = 0,0000574 т/год;

GП304 = (0,7703 · 1 + 0,1703 · 1) / 3600 = 0,0002613 г/с;

MХ1 = 0,1 · 12 + 0,442 · 0,25 + 0,0598 · 1 = 1,3703 г;

MХ2 = 0,442 · 0,25 + 0,0598 · 1 = 0,1703 г;

MХ304 = (1,3703 + 0,1703) · 28 · 1 · 10-6 = 0,0000431 т/год;

GХ304 = (1,3703 · 1 + 0,1703 · 1) / 3600 = 0,0004279 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,1 · 20 + 0,442 · 0,25 + 0,0598 · 1 = 2,1703 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,442 · 0,25 + 0,0598 · 1 = 0,1703 г;

MХ -10..-15°C304 = (2,1703 + 0,1703) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0001451 т/год;

GХ -10..-15°C304 = (2,1703 · 1 + 0,1703 · 1) / 3600 = 0,0006502 г/с;

M = 0,0001296+0,0000574+0,0000431+0,0001451 = 0,0003753 т/год;

G = max{0,0001683; 0,0002613; 0,0004279; 0,0006502} = 0,0006502 г/с.

MТ1 = 0,019 · 4 + 0,2 · 0,25 + 0,019 · 1 = 0,145 г;

MТ2 = 0,2 · 0,25 + 0,019 · 1 = 0,069 г;

MТ328 = (0,145 + 0,069) · 214 · 1 · 10-6 = 0,0000458 т/год;

GТ328 = (0,145 · 1 + 0,069 · 1) / 3600 = 0,0000594 г/с;

MП1 = 0,0342 · 6 + 0,27 · 0,25 + 0,019 · 1 = 0,2917 г;

MП2 = 0,2 · 0,25 + 0,019 · 1 = 0,069 г;

MП328 = (0,2917 + 0,069) · 61 · 1 · 10-6 = 0,000022 т/год;

GП328 = (0,2917 · 1 + 0,069 · 1) / 3600 = 0,0001002 г/с;

MХ1 = 0,038 · 12 + 0,3 · 0,25 + 0,019 · 1 = 0,55 г;

MХ2 = 0,2 · 0,25 + 0,019 · 1 = 0,069 г;

MХ328 = (0,55 + 0,069) · 28 · 1 · 10-6 = 0,0000173 т/год;

GХ328 = (0,55 · 1 + 0,069 · 1) / 3600 = 0,0001719 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,038 · 20 + 0,3 · 0,25 + 0,019 · 1 = 0,854 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,2 · 0,25 + 0,019 · 1 = 0,069 г;

MХ -10..-15°C328 = (0,854 + 0,069) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0000572 т/год;

GХ -10..-15°C328 = (0,854 · 1 + 0,069 · 1) / 3600 = 0,0002564 г/с;

M = 0,0000458+0,000022+0,0000173+0,0000572 = 0,0001424 т/год;

G = max{0,0000594; 0,0001002; 0,0001719; 0,0002564} = 0,0002564 г/с.

MТ1 = 0,1 · 4 + 0,475 · 0,25 + 0,1 · 1 = 0,61875 г;

MТ2 = 0,475 · 0,25 + 0,1 · 1 = 0,21875 г;

MТ330 = (0,61875 + 0,21875) · 214 · 1 · 10-6 = 0,0001792 т/год;

GТ330 = (0,61875 · 1 + 0,21875 · 1) / 3600 = 0,0002326 г/с;

MП1 = 0,108 · 6 + 0,531 · 0,25 + 0,1 · 1 = 0,88075 г;

MП2 = 0,475 · 0,25 + 0,1 · 1 = 0,21875 г;

MП330 = (0,88075 + 0,21875) · 61 · 1 · 10-6 = 0,0000671 т/год;

GП330 = (0,88075 · 1 + 0,21875 · 1) / 3600 = 0,0003054 г/с;

MХ1 = 0,12 · 12 + 0,59 · 0,25 + 0,1 · 1 = 1,6875 г;

MХ2 = 0,475 · 0,25 + 0,1 · 1 = 0,21875 г;

MХ330 = (1,6875 + 0,21875) · 28 · 1 · 10-6 = 0,0000534 т/год;

GХ330 = (1,6875 · 1 + 0,21875 · 1) / 3600 = 0,0005295 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,12 · 20 + 0,59 · 0,25 + 0,1 · 1 = 2,6475 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,475 · 0,25 + 0,1 · 1 = 0,21875 г;

MХ -10..-15°C330 = (2,6475 + 0,21875) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0001777 т/год;

GХ -10..-15°C330 = (2,6475 · 1 + 0,21875 · 1) / 3600 = 0,0007962 г/с;

M = 0,0001792+0,0000671+0,0000534+0,0001777 = 0,0004774 т/год;

G = max{0,0002326; 0,0003054; 0,0005295; 0,0007962} = 0,0007962 г/с.

MТ1 = 1,34 · 4 + 4,9 · 0,25 + 0,84 · 1 = 7,425 г;

MТ2 = 4,9 · 0,25 + 0,84 · 1 = 2,065 г;

MТ337 = (7,425 + 2,065) · 214 · 1 · 10-6 = 0,0020309 т/год;

GТ337 = (7,425 · 1 + 2,065 · 1) / 3600 = 0,0026361 г/с;

MП1 = 1,8 · 6 + 5,31 · 0,25 + 0,84 · 1 = 12,9675 г;

MП2 = 4,9 · 0,25 + 0,84 · 1 = 2,065 г;

MП337 = (12,9675 + 2,065) · 61 · 1 · 10-6 = 0,000917 т/год;

GП337 = (12,9675 · 1 + 2,065 · 1) / 3600 = 0,0041757 г/с;

MХ1 = 2 · 12 + 5,9 · 0,25 + 0,84 · 1 = 26,315 г;

MХ2 = 4,9 · 0,25 + 0,84 · 1 = 2,065 г;

MХ337 = (26,315 + 2,065) · 28 · 1 · 10-6 = 0,0007946 т/год;

GХ337 = (26,315 · 1 + 2,065 · 1) / 3600 = 0,0078833 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 2 · 20 + 5,9 · 0,25 + 0,84 · 1 = 42,315 г;

MХ -10..-15°C2 = 4,9 · 0,25 + 0,84 · 1 = 2,065 г;

MХ -10..-15°C337 = (42,315 + 2,065) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0027516 т/год;

GХ -10..-15°C337 = (42,315 · 1 + 2,065 · 1) / 3600 = 0,0123278 г/с;

M = 0,0020309+0,000917+0,0007946+0,0027516 = 0,006494 т/год;

G = max{0,0026361; 0,0041757; 0,0078833; 0,0123278} = 0,0123278 г/с.

MТ1 = 0,59 · 4 + 0,7 · 0,25 + 0,42 · 1 = 2,955 г;

MТ2 = 0,7 · 0,25 + 0,42 · 1 = 0,595 г;

MТ2732 = (2,955 + 0,595) · 214 · 1 · 10-6 = 0,0007597 т/год;

GТ2732 = (2,955 · 1 + 0,595 · 1) / 3600 = 0,0009861 г/с;

MП1 = 0,639 · 6 + 0,72 · 0,25 + 0,42 · 1 = 4,434 г;

MП2 = 0,7 · 0,25 + 0,42 · 1 = 0,595 г;

MП2732 = (4,434 + 0,595) · 61 · 1 · 10-6 = 0,0003068 т/год;

GП2732 = (4,434 · 1 + 0,595 · 1) / 3600 = 0,0013969 г/с;

MХ1 = 0,71 · 12 + 0,8 · 0,25 + 0,42 · 1 = 9,14 г;

MХ2 = 0,7 · 0,25 + 0,42 · 1 = 0,595 г;

MХ2732 = (9,14 + 0,595) · 28 · 1 · 10-6 = 0,0002726 т/год;

GХ2732 = (9,14 · 1 + 0,595 · 1) / 3600 = 0,0027042 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,71 · 20 + 0,8 · 0,25 + 0,42 · 1 = 14,82 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,7 · 0,25 + 0,42 · 1 = 0,595 г;

MХ -10..-15°C2732 = (14,82 + 0,595) · 62 · 1 · 10-6 = 0,0009557 т/год;

GХ -10..-15°C2732 = (14,82 · 1 + 0,595 · 1) / 3600 = 0,0042819 г/с;

M = 0,0007597+0,0003068+0,0002726+0,0009557 = 0,0022948 т/год;

G = max{0,0009861; 0,0013969; 0,0027042; 0,0042819} = 0,0042819 г/с.

Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств.

Итого по источнику № 6002

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,1332702 | 0,0311845 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,021659 | 0,0050689 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0151723 | 0,0023558 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0179077 | 0,0059622 |
| 337 | Углерод оксид | 0,2223628 | 0,0823147 |
| 2732 | Керосин | 0,0767547 | 0,0309839 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% | 0,0234281 | 0,042777 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния | 0,12495 | 0,455186 |

## 1.1 Площадка рекультивации (биологическая рекультивация) (ИЗА №6003)

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0043822 | 0,0033966 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0007116 | 0,0005516 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0002911 | 0,0002276 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0008701 | 0,0006654 |
| 337 | Углерод оксид | 0,0130778 | 0,0092278 |
| 2732 | Керосин | 0,0043861 | 0,0029689 |

Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,5 км, при выезде – 0,5 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 31, переходного – 184, холодного с температурой от -5°С до -10°С – 90, холодного с температурой от -10°С до -15°С – 60.

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Наименование | Тип автотранспортного средства | Максимальное количество автомобилей |  |  |  | Экоконтроль | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | выезд/въезд в течение суток | выезд за 1 час | въезд за 1 час |  |  |
| Грузовой автомобиль | Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель | 1 | 1 | 1 | 1 | - | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2):

M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г	(1.1.1)

M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г	(1.1.2)

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин;

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tПР - время прогрева двигателя,  мин;

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км;

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё, мин.

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 1.1.4):

m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин	(1.1.3)

m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин	(1.1.4)

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении экологического контроля.

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле (1.1.5):

Mij = ∑kk=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год	(1.1.5)

где αв - коэффициент выпуска (выезда);

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период;

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца.

Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоянках.

Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются (1.1.6):

Mi = MТi + MПi + MХi, т/год	(1.1.6)

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.7):

Gi = ∑kk=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек	(1.1.7)

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения автомобилей разных групп.

Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ

| Тип | Загрязняющее вещество | Прогрев, г/мин |  |  | Пробег, г/км |  |  | Холостой ход, г/мин | Эко-контроль, Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т | П | Х | T | П | Х |  |  |
| Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,408 | 0,616 | 0,616 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 0,368 | 1 |
|  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0663 | 0,1 | 0,1 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,0598 | 1 |
|  | Углерод (Сажа) | 0,019 | 0,0342 | 0,038 | 0,2 | 0,27 | 0,3 | 0,019 | 0,8 |
|  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,1 | 0,108 | 0,12 | 0,475 | 0,531 | 0,59 | 0,1 | 0,95 |
|  | Углерод оксид | 1,34 | 1,8 | 2 | 4,9 | 5,31 | 5,9 | 0,84 | 0,9 |
|  | Керосин | 0,59 | 0,639 | 0,71 | 0,7 | 0,72 | 0,8 | 0,42 | 0,9 |

Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приведено в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Время прогрева двигателей, мин

| Тип автотранспортного средства | Время прогрева при температуре воздуха, мин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выше +5°С | +5.. -5°С | -5.. -10°С | -10.. -15°С | -15.. -20°С | -20.. -25°С | ниже -25°С |
| Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 30 |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Грузовой автомобиль

MТ1 = 0,408 · 4 + 2,72 · 0,5 + 0,368 · 1 = 3,36 г;

MТ2 = 2,72 · 0,5 + 0,368 · 1 = 1,728 г;

MТ301 = (3,36 + 1,728) · 31 · 1 · 10-6 = 0,0001577 т/год;

GТ301 = (3,36 · 1 + 1,728 · 1) / 3600 = 0,0014133 г/с;

MП1 = 0,616 · 6 + 2,72 · 0,5 + 0,368 · 1 = 5,424 г;

MП2 = 2,72 · 0,5 + 0,368 · 1 = 1,728 г;

MП301 = (5,424 + 1,728) · 184 · 1 · 10-6 = 0,001316 т/год;

GП301 = (5,424 · 1 + 1,728 · 1) / 3600 = 0,0019867 г/с;

MХ1 = 0,616 · 12 + 2,72 · 0,5 + 0,368 · 1 = 9,12 г;

MХ2 = 2,72 · 0,5 + 0,368 · 1 = 1,728 г;

MХ301 = (9,12 + 1,728) · 90 · 1 · 10-6 = 0,0009763 т/год;

GХ301 = (9,12 · 1 + 1,728 · 1) / 3600 = 0,0030133 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,616 · 20 + 2,72 · 0,5 + 0,368 · 1 = 14,048 г;

MХ -10..-15°C2 = 2,72 · 0,5 + 0,368 · 1 = 1,728 г;

MХ -10..-15°C301 = (14,048 + 1,728) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0009466 т/год;

GХ -10..-15°C301 = (14,048 · 1 + 1,728 · 1) / 3600 = 0,0043822 г/с;

M = 0,0001577+0,001316+0,0009763+0,0009466 = 0,0033966 т/год;

G = max{0,0014133; 0,0019867; 0,0030133; 0,0043822} = 0,0043822 г/с.

MТ1 = 0,0663 · 4 + 0,442 · 0,5 + 0,0598 · 1 = 0,546 г;

MТ2 = 0,442 · 0,5 + 0,0598 · 1 = 0,2808 г;

MТ304 = (0,546 + 0,2808) · 31 · 1 · 10-6 = 0,0000256 т/год;

GТ304 = (0,546 · 1 + 0,2808 · 1) / 3600 = 0,0002297 г/с;

MП1 = 0,1 · 6 + 0,442 · 0,5 + 0,0598 · 1 = 0,8808 г;

MП2 = 0,442 · 0,5 + 0,0598 · 1 = 0,2808 г;

MП304 = (0,8808 + 0,2808) · 184 · 1 · 10-6 = 0,0002137 т/год;

GП304 = (0,8808 · 1 + 0,2808 · 1) / 3600 = 0,0003227 г/с;

MХ1 = 0,1 · 12 + 0,442 · 0,5 + 0,0598 · 1 = 1,4808 г;

MХ2 = 0,442 · 0,5 + 0,0598 · 1 = 0,2808 г;

MХ304 = (1,4808 + 0,2808) · 90 · 1 · 10-6 = 0,0001585 т/год;

GХ304 = (1,4808 · 1 + 0,2808 · 1) / 3600 = 0,0004893 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,1 · 20 + 0,442 · 0,5 + 0,0598 · 1 = 2,2808 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,442 · 0,5 + 0,0598 · 1 = 0,2808 г;

MХ -10..-15°C304 = (2,2808 + 0,2808) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0001537 т/год;

GХ -10..-15°C304 = (2,2808 · 1 + 0,2808 · 1) / 3600 = 0,0007116 г/с;

M = 0,0000256+0,0002137+0,0001585+0,0001537 = 0,0005516 т/год;

G = max{0,0002297; 0,0003227; 0,0004893; 0,0007116} = 0,0007116 г/с.

MТ1 = 0,019 · 4 + 0,2 · 0,5 + 0,019 · 1 = 0,195 г;

MТ2 = 0,2 · 0,5 + 0,019 · 1 = 0,119 г;

MТ328 = (0,195 + 0,119) · 31 · 1 · 10-6 = 0,0000097 т/год;

GТ328 = (0,195 · 1 + 0,119 · 1) / 3600 = 0,0000872 г/с;

MП1 = 0,0342 · 6 + 0,27 · 0,5 + 0,019 · 1 = 0,3592 г;

MП2 = 0,2 · 0,5 + 0,019 · 1 = 0,119 г;

MП328 = (0,3592 + 0,119) · 184 · 1 · 10-6 = 0,000088 т/год;

GП328 = (0,3592 · 1 + 0,119 · 1) / 3600 = 0,0001328 г/с;

MХ1 = 0,038 · 12 + 0,3 · 0,5 + 0,019 · 1 = 0,625 г;

MХ2 = 0,2 · 0,5 + 0,019 · 1 = 0,119 г;

MХ328 = (0,625 + 0,119) · 90 · 1 · 10-6 = 0,000067 т/год;

GХ328 = (0,625 · 1 + 0,119 · 1) / 3600 = 0,0002067 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,038 · 20 + 0,3 · 0,5 + 0,019 · 1 = 0,929 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,2 · 0,5 + 0,019 · 1 = 0,119 г;

MХ -10..-15°C328 = (0,929 + 0,119) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0000629 т/год;

GХ -10..-15°C328 = (0,929 · 1 + 0,119 · 1) / 3600 = 0,0002911 г/с;

M = 0,0000097+0,000088+0,000067+0,0000629 = 0,0002276 т/год;

G = max{0,0000872; 0,0001328; 0,0002067; 0,0002911} = 0,0002911 г/с.

MТ1 = 0,1 · 4 + 0,475 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,7375 г;

MТ2 = 0,475 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,3375 г;

MТ330 = (0,7375 + 0,3375) · 31 · 1 · 10-6 = 0,0000333 т/год;

GТ330 = (0,7375 · 1 + 0,3375 · 1) / 3600 = 0,0002986 г/с;

MП1 = 0,108 · 6 + 0,531 · 0,5 + 0,1 · 1 = 1,0135 г;

MП2 = 0,475 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,3375 г;

MП330 = (1,0135 + 0,3375) · 184 · 1 · 10-6 = 0,0002486 т/год;

GП330 = (1,0135 · 1 + 0,3375 · 1) / 3600 = 0,0003753 г/с;

MХ1 = 0,12 · 12 + 0,59 · 0,5 + 0,1 · 1 = 1,835 г;

MХ2 = 0,475 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,3375 г;

MХ330 = (1,835 + 0,3375) · 90 · 1 · 10-6 = 0,0001955 т/год;

GХ330 = (1,835 · 1 + 0,3375 · 1) / 3600 = 0,0006035 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,12 · 20 + 0,59 · 0,5 + 0,1 · 1 = 2,795 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,475 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,3375 г;

MХ -10..-15°C330 = (2,795 + 0,3375) · 60 · 1 · 10-6 = 0,000188 т/год;

GХ -10..-15°C330 = (2,795 · 1 + 0,3375 · 1) / 3600 = 0,0008701 г/с;

M = 0,0000333+0,0002486+0,0001955+0,000188 = 0,0006654 т/год;

G = max{0,0002986; 0,0003753; 0,0006035; 0,0008701} = 0,0008701 г/с.

MТ1 = 1,34 · 4 + 4,9 · 0,5 + 0,84 · 1 = 8,65 г;

MТ2 = 4,9 · 0,5 + 0,84 · 1 = 3,29 г;

MТ337 = (8,65 + 3,29) · 31 · 1 · 10-6 = 0,0003701 т/год;

GТ337 = (8,65 · 1 + 3,29 · 1) / 3600 = 0,0033167 г/с;

MП1 = 1,8 · 6 + 5,31 · 0,5 + 0,84 · 1 = 14,295 г;

MП2 = 4,9 · 0,5 + 0,84 · 1 = 3,29 г;

MП337 = (14,295 + 3,29) · 184 · 1 · 10-6 = 0,0032356 т/год;

GП337 = (14,295 · 1 + 3,29 · 1) / 3600 = 0,0048847 г/с;

MХ1 = 2 · 12 + 5,9 · 0,5 + 0,84 · 1 = 27,79 г;

MХ2 = 4,9 · 0,5 + 0,84 · 1 = 3,29 г;

MХ337 = (27,79 + 3,29) · 90 · 1 · 10-6 = 0,0027972 т/год;

GХ337 = (27,79 · 1 + 3,29 · 1) / 3600 = 0,0086333 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 2 · 20 + 5,9 · 0,5 + 0,84 · 1 = 43,79 г;

MХ -10..-15°C2 = 4,9 · 0,5 + 0,84 · 1 = 3,29 г;

MХ -10..-15°C337 = (43,79 + 3,29) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0028248 т/год;

GХ -10..-15°C337 = (43,79 · 1 + 3,29 · 1) / 3600 = 0,0130778 г/с;

M = 0,0003701+0,0032356+0,0027972+0,0028248 = 0,0092278 т/год;

G = max{0,0033167; 0,0048847; 0,0086333; 0,0130778} = 0,0130778 г/с.

MТ1 = 0,59 · 4 + 0,7 · 0,5 + 0,42 · 1 = 3,13 г;

MТ2 = 0,7 · 0,5 + 0,42 · 1 = 0,77 г;

MТ2732 = (3,13 + 0,77) · 31 · 1 · 10-6 = 0,0001209 т/год;

GТ2732 = (3,13 · 1 + 0,77 · 1) / 3600 = 0,0010833 г/с;

MП1 = 0,639 · 6 + 0,72 · 0,5 + 0,42 · 1 = 4,614 г;

MП2 = 0,7 · 0,5 + 0,42 · 1 = 0,77 г;

MП2732 = (4,614 + 0,77) · 184 · 1 · 10-6 = 0,0009907 т/год;

GП2732 = (4,614 · 1 + 0,77 · 1) / 3600 = 0,0014956 г/с;

MХ1 = 0,71 · 12 + 0,8 · 0,5 + 0,42 · 1 = 9,34 г;

MХ2 = 0,7 · 0,5 + 0,42 · 1 = 0,77 г;

MХ2732 = (9,34 + 0,77) · 90 · 1 · 10-6 = 0,0009099 т/год;

GХ2732 = (9,34 · 1 + 0,77 · 1) / 3600 = 0,0028083 г/с;

MХ -10..-15°C1 = 0,71 · 20 + 0,8 · 0,5 + 0,42 · 1 = 15,02 г;

MХ -10..-15°C2 = 0,7 · 0,5 + 0,42 · 1 = 0,77 г;

MХ -10..-15°C2732 = (15,02 + 0,77) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0009474 т/год;

GХ -10..-15°C2732 = (15,02 · 1 + 0,77 · 1) / 3600 = 0,0043861 г/с;

M = 0,0001209+0,0009907+0,0009099+0,0009474 = 0,0029689 т/год;

G = max{0,0010833; 0,0014956; 0,0028083; 0,0043861} = 0,0043861 г/с.

Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств.

## 1.1 Площадка рекультивации (биологическая рекультивация) (ИЗА №6003)

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных машин в период движения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012.

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0859258 | 0,0024581 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0139611 | 0,0003994 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0120322 | 0,0003442 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0088828 | 0,0002539 |
| 337 | Углерод оксид | 0,071635 | 0,002041 |
| 2732 | Керосин | 0,0204978 | 0,0005856 |

Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). Количество расчётных дней – .

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Наименование ДМ | Тип ДМ | Количество | Время работы одной машины |  |  |  |  |  |  | Кол-во рабочих дней | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в течение суток, ч |  |  |  | за 30 мин, мин |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | без нагрузки | под нагрузкой | холостой ход | без нагрузки | под нагрузкой | холостой ход |  |  |
| Трактор | ДМ колесная, мощностью 36-60 кВт (49-82 л.с.) | 6 (1) | 8 | 3,5 | 3,2 | 1,3 | 12 | 13 | 5 | 1 | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1):

Gi = ∑kk=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с	(1.1.1)

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин;

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин;

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин;

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин;

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин;

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп.

Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2):

Mi = ∑kk=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год	(1.1.2)

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин;

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин;

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин.

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин

| Тип дорожно-строительной машины | Загрязняющее вещество | Движение | Холостой ход |
| --- | --- | --- | --- |
| ДМ колесная, мощностью 36-60 кВт (49-82 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 1,192; 0,232. Азот (II) оксид (Азота оксид); 0,1937; 0,0377. Углерод (Сажа); 0,17; 0,04. Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 0,12; 0,058. Углерод оксид; 0,77; 1,44. Керосин; 0,26; 0,18. |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Трактор

G301 = (1,192·12+1,3·1,192·13+0,232·5)·1/1800 = 0,0197827 г/с;

M301 = (1,192·6·1·3,5·60+1,3·1,192·6·1·3,2·60+0,232·6·1·1,3·60)·10-6 = 0,0033956 т/год;

G304 = (0,1937·12+1,3·0,1937·13+0,0377·5)·1/1800 = 0,0032147 г/с;

M304 = (0,1937·6·1·3,5·60+1,3·0,1937·6·1·3,2·60+0,0377·6·1·1,3·60)·10-6 = 0,0005518 т/год;

G328 = (0,17·12+1,3·0,17·13+0,04·5)·1/1800 = 0,0028406 г/с;

M328 = (0,17·6·1·3,5·60+1,3·0,17·6·1·3,2·60+0,04·6·1·1,3·60)·10-6 = 0,0004875 т/год;

G330 = (0,12·12+1,3·0,12·13+0,058·5)·1/1800 = 0,0020878 г/с;

M330 = (0,12·6·1·3,5·60+1,3·0,12·6·1·3,2·60+0,058·6·1·1,3·60)·10-6 = 0,0003581 т/год;

G337 = (0,77·12+1,3·0,77·13+1,44·5)·1/1800 = 0,0163628 г/с;

M337 = (0,77·6·1·3,5·60+1,3·0,77·6·1·3,2·60+1,44·6·1·1,3·60)·10-6 = 0,0027973 т/год;

G2732 = (0,26·12+1,3·0,26·13+0,18·5)·1/1800 = 0,0046744 г/с;

M2732 = (0,26·6·1·3,5·60+1,3·0,26·6·1·3,2·60+0,18·6·1·1,3·60)·10-6 = 0,0008012 т/год.

Итого по источнику № 6003

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,090308 | 0,0058547 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0146727 | 0,000951 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0123233 | 0,0005718 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0097529 | 0,0009193 |
| 337 | Углерод оксид | 0,0847128 | 0,0112688 |
| 2732 | Керосин | 0,0248839 | 0,0035545 |

Источник №6004

Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.0.0.1 от 20.03.2007

Copyright© 2007 Фирма «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:

1. «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание дополненное и переработанное)», М., 2004 г.

2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г.

Программа зарегистрирована на: ГУ Дирекция программы "Экология региона"

Регистрационный номер: 01-01-3459

Предприятие №1, ЗАО "Управление отходами-НН"

Климатические условия:

tср. тепл.=16.60°С - средняя из среднемесячных температура воздуха (учитываются месяцы со среднемесячной температурой выше 0°С).

T’тепл.=150 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 8°С (теплый период).

T’перех.=75 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 0°С и не превышающей 8°С (переходный период).

Tтепл.=225 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 0°С (переходный и теплый период).

a=6 - количество месяцев со среднемесячной температурой выше 8°С (теплый период).

b= 1 - количество месяцев со среднемесячной температурой выше 0°С и не превышающей 8°С (переходный период).

Источник выбросов №6004, цех №1, площадка №1, вариант №1

Карты полигона

Результаты расчета

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (Mi, г/с) | Валовый выброс (Gi, т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,135145208 | 1,994369017 |
| 0303 | Аммиак | 0,811175627 | 11,97070592 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,021961096 | 0,324084965 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,106533384 | 1,572137738 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,039569543 | 0,583936874 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,383520184 | 5,659695858 |
| 0380 | Углерода диоксид | 68,08396407 | 1004,730769 |
| 0410 | Метан | 80,53162909 | 1188,423835 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0,674204133 | 9,949385973 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 1,10033767 | 16,23793693 |
| 0627 | Этилбензол | 0,144581022 | 2,133615502 |
| 1325 | Формальдегид | 0,146102927 | 2,156074613 |

Коэффициенты трансформации оксидов азота: Kno=0.13; Kno2=0.8

Расчетные формулы, исходные данные

Полигон: проектируемый.

1. Предполагаемый состав отходов:

R=55.0 % - содержание органической составляющей в отходах.

Ж=2.0 % - содержание жироподобных веществ в органике отходов.

У=83.0 % - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов.

Б=15.0 % - содержание белковых веществ в органике отходов.

W=47.0 % - средняя влажность отходов.

2. Полигон не действующий; срок рекультиваиции полигона 20 лет..

3. M=0 т/год - масса завозимых отходов.

Удельный выход биогаза за период его активного выделения определяется по формуле (2):

Qw=10-6·R·(100 - W)·(0.92·Ж + 0.62·У + 0.34·Б)=10-6·55.0·(100 - 47.0)·(0.92·2.0 + 0.62·83.0 + 0.34·15.0)=0.170236 кг/кг отходов.

Период активного выделения биогаза по формуле (4) составляет:

tсбр.=10248/(Tтепл.·tср. тепл.0.301966)=10248/(252·16.600.301966)=17.4 лет.

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне захороненных отходов определяется по формуле (3):

Pуд.=103·Qw/tсбр.=103·0.170236/17,4=9,78367816  кг/т отходов в год.

D=M=201600 т - количество активных стабильно выделяющих биогаз отходов в первый год с начала фазы смешанного брожения.

Весовое процентное содержание компонентов в биогазе

| Код в-ва | Название вещества | Cвес.i, % |
| --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (в пересчете на диоксид) | 0.111 |
| 0303 | Аммиак | 0.533 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.070 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0.026 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.252 |
| 0380 | Углерода диоксид | 44.736 |
| 0410 | Метан | 52.915 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0.443 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.723 |
| 0627 | Этилбензол | 0.095 |
| 1325 | Формальдегид | 0.096 |

Максимально-разовый выброс i-го компонента биогаза определяется по формуле (10):

Mi=10-2·Mсум.·Свес.i г/с, где

Mсум.=Pуд.·D/(86.4·T’тепл.)= 9,78367816·201600/(86.4·150)= 150.190 г/с (10a с учетом письма 07-2/248-а от 16.03.2007 г.) - суммарный максимально-разовый выброс всех компонентов биогаза.

Валовый выброс i-го компонента биогаза определяется по формуле (11):

Gi=10-2·Gсум.·Свес.i т/год, где

Gсум.=Mсум.·10-6·(a·365·24·3600/12 + b·365·24·3600/(12·1.3))= 150.190 ·10-6·(1·365·24·3600/12 + 6·365·24·3600/(12·1.3))= 224.911 т/год (11a) - суммарный валовый выброс всех компонентов биогаза.