Содержание

Аннотация	4

1. Общие сведения	6

2. Пояснительная записка	7

3. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности	10

4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности	10

5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по альтернативным вариантам	11

6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативным вариантам)	11

6.1 Состояние воздушного бассейна	11

6.2 Состояние водной среды	12

6.3 Состояние территории и геологической среды	12

6.4 Характеристики растительности и животного мира	13

7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной  деятельности.	14

8. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности	23

9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	26

10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа	27

11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов	29

12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности	30

13. Вывод	30

Литература	31

# Аннотация

Настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан для объекта «Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа» в Приморском крае (далее – «Объект»).

В данном разделе выполнен анализ воздействия на окружающую среду рекультивации свалки ТКО. Рассмотрены возможные отрицательные и положительные аспекты влияния свалки на компоненты природной среды. Предусмотрены природоохранные и компенсационные мероприятия, снижающие отрицательное воздействие объекта на окружающую среду при рекультивации свалки ТКО.

Главной целью настоящей работы является экологическое обоснование допустимости рекультивации свалки ТКО, разработка предложений и мероприятий по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

При разработке настоящего раздела учтены следующие общие законодательные и нормативно-методические документы:

- Федеральный Закон РФ от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный Закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного

воздуха»;

- Федеральный Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и

потребления»;

- Федеральный Закон РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс»;

- Федеральный Закон РФ от 03.06.2006 № 74-Ф3 «Водный кодекс Российской   Федерации»;

- Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 года

Все расчеты, приведенные в разделе ОВОС, выполнены в соответствии с существующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими экологическую безопасность района рекультивации Объекта.

Приведены исходные данные для разработки оценки воздействия в виде таблиц и карт-схем по следующим параметрам:

- перечень образующихся вредных веществ, загрязняющих атмосферу;

- перечень источников загрязнения атмосферы и их расположение на территории;

- данные по рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере;

- данные по объёмам образующихся сточных и поверхностных вод, их лимиты и данные по направлению на утилизацию;

- данные по метеорологическим и климатическим условиям;

- данные по перечню и количеству собственных отходов;

- данные по перечню и количеству отходов, принимаемых на захоронение.

Приведена характеристика объекта и прилежащей территории.

Произведена комплексная оценка существующего состояния среды.

Произведено комплексное обоснование наличия и размера санитарно-защитной зоны по расчёту рассеивания вредных веществ в атмосфере.

На карте-схеме нанесены границы санитарно-защитной зоны по расчету рассеивания вредных веществ в атмосфере.

По результатам обоснования санитарно-защитных зон сделаны следующие выводы:

по результатам расчета рассеивания санитарно-защитная зона соответствует ориентировочной и составляет 500 м;

зона влияния объекта не распространяется на селитебные территории.

# 1. Общие сведения

Название объекта: «Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа».

Свалка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), расположена на земельном участке район СПТУ – 4, примерно в 780 метрах по направлению на северо-запад от ориентира – нежилое здание, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Магстральная, 16.

Рекультивируемая свалка располагается на территории земельного участка: земельный участок 25:29:000000:5514 площадью 40 000 м2 (4 Га); категория земель: земли населенных пунктов с разрешённым использованием «для размещения объектов специального назначения». Площадь, занятая свалочными массами составляет около 40 000 м2 (4 Га).

Ориентировочный объем свалочных масс по данным представленным администрацией Дальнереченского городского округа составляет около 112,000 тонн.

Земельный участок, на котором расположена свалка ТКО граничит:

- с юго-востока – с земельным участком: 25:29:000000:5513, категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: «для размещения объектов специального назначения»;

- с северной, восточной, юго-западной, западной стороны земли отведенные под объект проектирования граничат с неразграниченными землями населенного пункта                     Дальнереченский городской округ, расположенными в границах кадастровых кварталов 25:29:010303, 25:29:010301.

Ближайшая жилая застройка расположена в 900 м на восток и юго-восток (пос. СПТУ-4).

До ближайшего водного объекта – около 1225 м на северо-запад.

До ближайшей скважины водоснабжения – около 900 м на юго-восток.

До ближайшего садово-дачного товарищества СДТ «Тепловик» - 500 м на юго-запад.

До ближайших жилых домов (ул. Магистральная, 5) – около 900 метров.

Талые и дождевые воды с вышележащей по рельефу поверхности стекают к свалке у южной границы, распределяются вдоль территории свалочной массы, впитываясь в грунт, накапливаясь в понижениях, фильтруясь сквозь подошву в ложе свалки. Территория участка вокруг свалки заболочена из-за отсутствия уклонов и дренажной сети для стока дождевых, талых вод и утечек с поверхности свалки. Дамба вокруг свалки находится в аварийном состоянии. Со всех сторон дамбы имеются разрывы и идёт фильтрация загрязнённой воды через ограждающую дамбу. Свалка заражает подземные воды в окрестностях города Дальнереченска свалочным фильтратом.

Собственником этого объекта является управление ЖКХ Дальнереченского городского округа.

В соответствии с техническим заданием Заказчика необходимо предусмотреть два этапа рекультивации:

- технический этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования;

- биологический этап рекультивации земель, включающий освобождение рекультивируемой поверхности от производственных конструкций и строительного мусора с последующим их захоронением или организованным складированием, комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почв.

Существующие положение.

Свалка функционировала с 1981 года (согласование размещения земельного участка решением исполнительного комитета Дальнереченского городского совета народных депутатов № 2/21-386 от 27.11.1981).

Вывоз ТКО на объект прекращен с 2018 года и ориентировочная масса накопленных

отходов по состоянию на 2018 г. составляет около 201600 тонн.

Утвержденный проект санитарно-защитной зоны в настоящее время отсутствует.

# 2. Пояснительная записка

Свалка ТКО г. Дальнереченск расположенная в районе п. СПТУ-4 размером  4,0 Га подлежит рекультивации.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности работ при рекультивации скалки ТКО проектной документацией предусматривается два периода производства работ: подготовительный и основной.

Основной период включает два этапа:

•Техническая рекультивация;

•Биологическая рекультивация.

Подготовительный период предусматривает проведение следующих мероприятий:

•Организация временной базы строительства;

•Установка ограждения.

Техническая рекультивация предусматривает проведение следующих мероприятий:

•формирование откосов и планировка поверхности свалочных масс;

•очистка канав и прудов от донных отложений;

•устройство системы сбора фильтрата;

•устройство защитного экрана поверхности скалки;

•устройство системы газового дренажа;

•устройство технологического проезда.

Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель для их дальнейшего целевого использования.

Техническая рекультивация

Формирование откосов и планировка поверхности свалочных масс Вертикальные отметки планировки участка организованы по принципу оптимального разравнивания свалочных масс для формирования компактного тела скалки и возможности использования существующих форм рельефа для обеспечения участка поверхностным естественным водоотводом. Организация поверхностного стока осуществляется посредством планировки поверхности с созданием достаточных уклонов для естественного отвода атмосферных вод. Верхняя часть планируемой поверхности скалки организуется с уклоном в 4 промилле, устойчивость откоса достигается при заложении откоса m = 1:3. Предусмотрено террасирование склонов через каждые 12 м, ширина террасы 5 м. Отметки планировки участка обеспечивают содержание тела свалки в неподтопляемом состоянии и возможность озеленения планируемой территории.

Проектный контур скалки выбран с учётом границ земельного участка, существующего рельефа и необходимости устройства дренажной системы и технологического проезда. Отходы, выходящие за проектный контур скалки, подлежат выемке на всю глубину залегания и перемещению в тело скалки, с последующей засыпкой выемок привезенным суглинком с уплотнением, что обеспечивает изоляцию отходов, и исключает распространение фильтрата и        загрязнения грунтовых вод прилегающей территории.

Устройство системы сбора фильтрата.

Для сбора фильтрата, аккумулированного в теле свалки, проектом предусматривается устройство системы сбора фильтрата. По периметру свалки выполняется дренажная траншея с углублением в основание свалки. После выполнения земляных работ траншея по всему сечению застилается геотекстилем, затем на дно укладывается слой уплотненного гранитного щебня, на который монтируется дренажный трубопровод.

В качестве фильтрующей обсыпки дренажная траншея заполняется гранитным щебнем.

Выпуск выполняется из труб в резервуар для сбора фильтрата объемом 50 м3. Вывоз фильтрата из резервуара производится по мере наполнения по договору со специализированной организацией.

Устройство защитного экрана поверхности свалки

Гидроизоляция свалочных масс для предотвращения неорганизованного контакта атмосферных осадков с загрязнённым геотехническим массивом осуществляется устройством сплошного противофильтрационного экрана. После рекультивации участка будет осуществляться естественный отвод поверхностных вод с территории. Очистка стока атмосферных осадков с поверхности экрана не требуется, так как соприкосновения воды с поверхностью свалочных масс отсутствует из-за герметичного крепления гидроизоляционного экрана.

Конструкция защитного экрана при рекультивации свалки ТКО принята в соответствии с требованиями «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации свалок для твердых бытовых отходов», Москва 1998 г. и состоит из следующих слоев (снизу-вверх):

- выравнивающий слой;

- армирующая георешетка;

- подготовительный слой;

- дренаж для биогаза;

- гидроизоляционный слой;

- дренажный слой для отвода поверхностного стока;

- рекультивационные слои (подстилающий и плодородный слои).

Устройство системы газового дренажа

В теле свалочных масс в условиях недостатка кислорода, повышенной температуры и влажности происходит естественное анаэробное разложение органических отходов. Одним из продуктов этого процесса является биогаз (свалочный газ) – смесь метана и углекислого газа в среднем в концентрации 50-65 и 30-45 % соответственно, с небольшим количеством примесей: азот, кислород, водород – 1-2%, ароматические углеводороды, сложные эфиры – до 1%. Содержание в составе биогаза тех или иных компонентов зависит от состава складируемых на свалке отходов.

Проектом предусматривается создание пассивной системы дегазации свалочных масс для предотвращения возгорания и возможности разрушения противофильтрационного экрана под давлением газа.

Под гидроизоляционным слоем выполняется укладка дренажного мата, выполняющего роль пластового газового дренажа Вертикальные дегазационные трубы устанавливаются по всей площади свалочного тела. Каждая труба осуществляет дренаж конкретного блока свалочных масс, условно имеющего форму цилиндра.

Устройство технологического проезда

В целях обеспечения возможности проезда автотранспорта к резервуару для сбора фильтрата, а также для обеспечения пожарного проезда, по периметру рекультивированной территории устраивается технологический проезд с твердым покрытием.

Биологическая рекультивация

Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель для их дальнейшего целевого использования.

В состав работ биологического этапа рекультивации земель входят:

- подбор ассортимента многолетних трав;

- подготовка почвы;

- внесение минеральных удобрений;

- посев многолетних злаковых трав.

Для образования задернованного участка территория засевается многолетними травами. Нормы высева семян многолетних трав и состав травосмесей приведены в разделе 6 «Проект организации строительства». Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализированными предприятиями.

Инженерное обеспечение

Водоснабжение.

Водоснабжение для производственных, хозяйственно-бытовых и санитарных нужд обеспечивается привозной водой в автоцистернах. Хранение воды для хозяйственно-бытовых и санитарных нужд предусмотрено в герметичной цистерне емкостью 4,2 м3 и в штатных емкостях блок-контейнеров бытового городка.

Хранение бутилированной воды предусмотрено в блок-контейнерах гардеробных и помещения для приема пищи. Периодичность доставки – ежесуточно. Хранение привозной воды для технических нужд строительства осуществляется в цистернах, установленных у границ зон ведения работ и в штатном резервуаре пункта обмыва транспортных средств (3000 л).

Для противопожарных нужд предусмотрено устройство резервуара расчетного объема на площадке временной базы строительства. Запитка пожарного резервуара запасом воды для системы пожаротушения производится привозной водой. В период отрицательных температур цистерны, емкости и резервуар воды, находящиеся на открытых площадках, должны быть утеплены или помещены в сборные павильоны с обогревом помещений тепловыми пушками.

Канализация.

Загрязненные хозяйственно-бытовые стоки отводятся из встроенной в блок - контейнерах системы водопользования и канализации в герметичную накопительную емкость (2 м3), установленную у блок-контейнеров. Стоки вывозятся на очистные сооружения ассенизационной машиной.

На объекте предусмотрена установка мобильных туалетных кабин с накопительными емкостями (расчетное количество). Договор на утилизацию хозяйственно-бытовых и фекальных стоков должен быть заключен до начала функционирования временной базы.

Обеспечение ГСМ.

Хранение горюче-смазочных материалов не предусматривается. Их доставка осуществляется по мере необходимости автомобилем-заправщиком, заправка производится с соблюдением соответствующих мер предосторожности на железобетонных дорожных плитах, что исключает попадание горючих материалов на грунт.

Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от передвижной электростанции. Рабочее и охранное освещение территории временной базы и въезда с пунктом обмыва транспортных средств обеспечивается светильниками наружного освещения.  Напряжение рабочего освещения 220 В.

Наружное освещение зон производства работ производится мобильной мачтовой установкой, не требующей специальных подготовительных мероприятий по монтажу. Размещение установки на объекте осуществляется в зависимости от места расположения зоны производства работ и ее плановых границ в конкретный период времени. Освещенность мест производства строительно-монтажных работ должна быть не менее 2 лк.

Теплоснабжение.

Источниками теплоснабжения временных мобильных зданий служат электрические нагревательные приборы (электроконвекторы). Источниками электроснабжения служат автономные источники (передвижные ДЭС).

# 3. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности

- В пределах участка расположения свалки ТКО были проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. По результатам инженерных изысканий разработаны проектные решения по рекультивации свалки ТКО.

- Проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия объекта на окружающую среду и создание на рекультивированной поверхности экологически, эстетически и санитарно-гигиенически приемлемого ландшафта:

- формирование откосов тела свалки, планировка поверхности;

- устройство системы газового дренажа;

- устройство дренажной системы сбора фильтрата;

- очистка водосборной канавы по периметру свалки;

- устройство верхнего противофильтрационного экрана;

- нанесение рекультивационных слоев;

- озеленение территории.

- Рекультивация свалки ТКО, расположенного в Дальнереченском городском округе при соблюдении природоохранных мероприятий позволит улучшить экологическую ситуацию района путем минимизации негативного воздействия объекта на окружающую среду.

# 4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности

- Рекультивируемая свалка располагается на территории земельного участка:

- •земельный участок 25:29:000000:5514 площадью 40 000 м2 (4 Га);

- •категория земель: земли населенных пунктов с разрешённым использованием «для размещения объектов специального назначения». Площадь, занятая свалочными массами составляет около 40 000 м2 (4 Га). Ориентировочный объем свалочных масс по данным представленным администрацией Дальнереченского городского округа составляет около 201600 тонн.

- Земельный участок, на котором расположена свалка ТКО граничит:

- - с юго-востока – с земельным участком: 25:29:000000:5513, категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: «для размещения объектов специального назначения»;

- - с северной, восточной, юго-западной, западной стороны земли отведенные под объект проектирования граничат с неразграниченными землями населенного пункта Дальнереченский городской округ, расположенными в границах кадастровых кварталов 25:29:010303, 25:29:010301.

- Рекультивация свалки ТКО позволит улучшить экологическую ситуацию района путем минимизации негативного воздействия объекта на окружающую среду.

- При отказе от рекультивации свалки ТКО «нулевой вариант» означает не соблюдение требований Закона Приморского края от 19.12.2019 № 663-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и постановления Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 940-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы».

# 5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по альтернативным вариантам

При проведении оценки воздействия на окружающую среду от Объекта: «Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа» в период проведения работ выявлены следующие виды влияния:

На атмосферный воздух (миграции свалочных газов на участке захоронения отходов, работа транспорта и техники);

На почвы прилегающих территорий (сток загрязненных ливневых вод);

На водные объекты (потенциально возможные миграции загрязненных сточных вод в поверхностные водотоки и грунтовые воды);

Шумовое и вибрационное воздействие (шум при движении автотранспорта);

На ландшафт территории (нарушение естественного рельефа, сведение растительности, трансформация сельскохозяйственного ландшафта в техногенный на территории проектируемого строительства);

На растительный и животный мир (сведение древесной и кустарниковой растительности);

На социальную сферу (эксплуатация приведет лишь к улучшению условий жизни населения).

Ближайшая жилая застройка расположена в 900 м к северу от свалки.

Рекультивация свалки ТКО позволит улучшить экологическую ситуацию района путем минимизации негативного воздействия объекта на окружающую среду.

# 6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативным вариантам)

## 6.1 Состояние воздушного бассейна

Район строительства входит в ареал муссонного климата умеренной зоны с теплым и влажным климатом со следующими параметрами:

•годовое количество осадков - 600-700;

•безморозный период до 6 месяцев (апрель - октябрь);

•период со средней температурой > +15°С — 3 месяца май - сентябрь), период со средней температурой +20°С - до 3 месяцев (июнь - август);

•средние температуры января - -20-24°С при абсолютном минимуме - 44°С;

•средние температуры июля — -20-24°С при абсолютном максимуме - -38°С;

•ареал одинаковых абсолютных максимумов: +20 - 40°С;

•ареал одинаковых абсолютных минимумов: -20 - 45°С;

•продолжительность вегетационного периода - 182 суток;

•число часов солнечного сияния за год - до 2415;

•в летний период преобладают южные и юго-западные ветра, а в зимний северные и северо-западные ветра;

•сумма средних суточных температур воздуха выше -10°С — 2500°С и более;

•относительная влажность воздуха в 13 часов в январе - 60-70%, относительная влажность воздуха в 13 часов в июле - 70-80%;

•количество осадков в теплый период (IV-X) – 600 - 700 мм, (число дней с осадками — 84); количество осадков в холодный период (Х1-III) 100-125 мм (число дней с осадками — 55);

•число дней с туманами за год - до 24. Средние даты образования устойчивого снежного покрова 21.XI – 1.XII (число дней со снежным покровом - 133, высота снежного покрова - 24-35 см);

•средние даты разрушения устойчивого снежного покрова – 1.VI – 21.IV, максимальная глубина промерзания - 184 см.;

•строительно-климатический район Iв - благоприятный (Приамурские равнины) (СНиП 2.01.01-82).

•Метеопотенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) повышенный приморский с ограниченно-благоприятными условиями рассеивания примесей (ПЗА=3, наилучший в условиях ДВ региона РФ):

•повторяемость приземных инверсий (ПИ) - 30-45%, мощность ПИ - от 0.3- 0.7, реже до 1.0 км. т.е. мощные инверсии; интенсивность 2-6 °С, реже - 5-7 °С, с максимумом зимой;

•повторяемость скорости ветра 0-1 м/сек (штиль) - 10-30%;

•повторяемость непрерывного ряда дней с застоем воздуха — 10-25%, высота слоя перемещения — 0.4-1,1 км;

•продолжительность озерно-речного тумана — до 120 час год;

•количество дней в году неблагоприятных по метеоусловиям для рассеивания загрязнителей в атмосфере — до 100.

Агроклиматические условия в данном районе, несмотря на продолжительный вегетационный период, в связи с муссонным климатом определяются как условно- благоприятные для земледелия, возделывание традиционных зерновых и овощных культур проблематично.

При проведении расчетов использована карта-схема участка с нанесенным источником выбросов вредных веществ.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района.

Для свалки ТКО в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Новая редакция» санитарно-защитная зона составляет 500м. Условия для соблюдения режима ограничений по использованию территории СЗЗ имеются, первое жилье расположено на расстоянии не менее 0,9 км. В границах СЗЗ расположена площадка временного накопления ТКО.

## 6.2 Состояние водной среды

В районе размещения свалки поверхностные водотоки и водоемы отсутствуют. Ближайший водный объект расположен на расстоянии 1225 м на северо-запад.

## 6.3 Состояние территории и геологической среды

В 2010 году РЦГМСН на участке было пробурено две скважины глубиной 23,6 м (скв. № Район размещения свалки ТКО входит в Восточно-Приханкайский район Ханкайской подобласти Приханкаиской геоморфологической области. Участок представляет собой холмисто-увалистое, слабо расчлененное предгорье. Основной тип рельефа денудационный грядово-мелкосопочный, холмисто- увалистый. Абсолютные отметки высот 104 м над уровнем моря. Уклоны местности слабовыраженные, плавные, перепады высот небольшие до 8 м. Эрозионные процессы слабо выражены из-за хорошей сохранности почвенно-растительного покрова: луговая, порослево-кустарниковая растительность.

В геолого-литологическом строении площадки выделен почвенно-растительный слой, распространенный повсеместно, мощностью 0,2м (полностью используется для рекультивации свалки), суглинки тугопластичные, легкие, тяжелые, глина твердая. Подземные воды на участке в период изысканий до глубины бурения 10,0м не вскрыты.

Сейсмическая активность района и площадки изысканий по СНиП 11-7-81* (Издание Госстроя России, 2000г.) и картам ОСР-97 (карта А) - 6 баллов.

Рекультивируемая свалка ТКО расположена рядом с автомобильной дорогой, соединяющей г.Дальнереченск и п.Лазо, на расстоянии примерно 65км от федеральной трассы Владивосток - Хабаровск и на расстоянии ~3км юго- западнее г.Дальнереченска.

Общий рельеф местности, где расположен участок, представлен пологим горным склоном северо-западной экспозиции. Перепад высот в границах отвода достигает 10,0м.

Поверхность склона ровная, без ложбин и каких-либо размывов дождевыми водами. Участок приблизительно прямоугольной формы, общая площадь - 70000м2, ограничен:

•с севера, запада и востока - участком, занятым лиственными деревьями (редколесье);

•с юга — площадка временного накопления ТКО.

Инженерно-геологическое строение площадки простое и характеризуется толщей суглинков и глин. Мощность разведанного слоя составляет 10м. Грунтовые воды до глубины разведки не обнаружены.

## 6.4 Характеристики растительности и животного мира

Район размещения свалки ТКО входит в ареал бурых лесных почв. Мощность их не велика - до 20 см, в среднем около 15 см. Почвы — каменистые, с дресвой. Снятие почвенного слоя необходимо провести в установленном порядке.

Почво-грунты в районе стройплощадки имеют признаки пастбищной, механической, дорожной, струйчатой и капельной дождевой эрозии. Наблюдаются лишь дели временного стока: оврагов и осыпей нет.

На проектируемой площадке для свалки ТКО почвенный покров деградировал из-за палов, выпаса скота, пахоты и водной эрозии. Данная стройплощадка представляет собой после аграрную эродированную пустошь на послелесной территории с агрофитоценозами.

В районе стройплощадки отмечаются остатки лесной растительности: редколесья, редины, порослевые заросли, луга, агрофитоценозы. Древостой разрежен, тонкомерный, низкорослый.

Охрана животного мира.

Фаунистический состав типичен для деградирующих пирогенных лесов и сельхозугодий аграрных районов Западного Приморья и городских окраин. Заросли луговой, порослевой сорной растительности на городской окраине, как биотоп, пригодны для обитания лишь мышевидных грызунов, землероек и синантропных животных. В зимнее время возможны заходы косули, лисицы, колонка, норки, фазана. Прочие виды лесостепной и лесной фауны здесь исчезли более 100 лет тому назад при строительстве г. Дальнереченска, окрестных поселков и железной дороги. Возможно гнездование только мелких луговых птиц, приспособленных к обитанию на городских пустошах и по сельхозугодьям.

Орнитофауна тоже сильно обеднена, из охотничьих видов отмечены лишь фазан, горлица, вальдшнеп. На зимовке могут наблюдаться такие виды хищных птиц как ястреб- тетеревятник, канюк-зимняк, сокол-пустельга, редко - белохвостый орлан, беркут и черный гриф. Прочие виды хищных птиц здесь наблюдаются крайне редко и то в периоды сезонных пролетов для остановок (Амуро-Ханкайский перелетный путь).

Полевые ландшафты в районе размещения свалки ТКО на пролете посещают главным образом мелкие виды певчих лесных и луговых птиц, которые не образуют здесь крупных сезонных скоплений и гнездовании.

# 7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной 
деятельности.

Рекультивируемая свалка располагается на территории земельного участка: земельный участок 25:29:000000:5514 площадью 40 000 м2 (4 Га); категория земель: земли населенных пунктов с разрешённым использованием «для размещения объектов специального назначения». Площадь, занятая свалочными массами составляет около 40 000 м2 (4 Га). Ориентировочный объем свалочных масс по данным представленным администрацией Дальнереченского городского округа составляет около 201 600 тонн.

Земельный участок, на котором расположена свалка ТКО граничит:

- с юго-востока – с земельным участком: 25:29:000000:5513, категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: «для размещения объектов специального назначения»;

- с северной, восточной, юго-западной, западной стороны земли отведенные под объект проектирования граничат с неразграниченными землями населенного пункта Дальнереченский городской округ, расположенными в границах кадастровых кварталов 25:29:010303, 25:29:010301.

Ближайшая жилая застройка расположена в 900 м на восток и юго-восток (пос. СПТУ-4).

До ближайшего водного объекта – около 1225 м на северо-запад.

До ближайшей скважины водоснабжения – около 900 м на юго-восток.

До ближайшего садово-дачного товарищества СДТ «Тепловик» - 500 м на юго-запад.

Оценка воздействия на окружающую среду

Воздействие на атмосферный воздух рекультивированной территории будет заключаться в выделении свалочного газа. В теле свалочных масс в условиях недостатка кислорода, повышенной температуры и влажности происходит естественное анаэробное разложение органических отходов. Одним из продуктов этого процесса является биогаз (свалочный газ) – смесь метана и углекислого газа в среднем в концентрации 50-65 и 30-45 % соответственно, с небольшим количеством примесей: азот, кислород, водород – 1-2%, ароматические углеводороды, сложные эфиры – до 1%. Содержание в составе биогаза тех или иных компонентов зависит от состава складируемых на свалке отходов.

В начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их окисления, происходящего в верхних слоях отходов, за счет кислорода воздуха, содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере естественного и механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с образованием биогаза, являющегося конечным продуктом биотермического анаэробного распада органической составляющей отходов под воздействием микрофлоры. Биогаз через толщу отходов и изолирующих слоев грунта выделяется в атмосферу, загрязняя ее. Если условия складирования не изменяются, процесс анаэробного разложения стабилизируется с постоянным по удельному объему выделением биогаза практически одного газового состава (при стабильности морфологического состава отходов).

Различают пять фаз процесса распада органической составляющей твердых отходов на свалках:

1-я фаза – аэробное разложение;

2-я фаза – анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение);

3-я фаза – анаэробное разложение с непостоянным выделением метана (смешанное брожение);

4-я фаза – анаэробное разложение с постоянным выделением метана;

5-я фаза – затухание анаэробных процессов.

Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки отходов, продолжительность протекания третьей фазы – до 700 дней. Длительность четвертой фазы определяется местными климатическими условиями и для различных регионов РФ колеблется в интервале от10 (на юге) до 50 лет (на севере), если условия складирования не изменяются.

За период анаэробного разложения отходов с постоянным выделением метана и максимальным выходом биогаза (четвертая фаза) генерируется около 80% от общего количества биогаза. Остальные 20% приходятся на первые три и конечную фазы, в периоды которых в образовании продуктов разложения принимают участие только часть находящихся на свалке отходов (верхние слои отходов и медленно разлагаемая микроорганизмами часть органики). Количественный и качественный состав выбросов, приходящихся на эти фазы, зависит от состава отходов, определяемого при обследовании того или иного конкретного свалка или свалки.

Поэтому расчет выбросов биогаза целесообразно проводить для условий стабилизированного процесса разложения отходов при максимальном выходе биогаза (четвертая фаза) с учетом того, что стабилизация процесса газовыделения наступает в среднем через два года после захоронения отходов. На эту фазу приходится 80% выделяемого биогаза.

Для предотвращения возгорания и возможности разрушения противофильтрационного экрана под давлением газа, проектом предусматривается создание пассивной системы дегазации свалочных масс.

Под гидроизоляционным слоем выполняется укладка дренажного мата, выполняющего роль пластового газового дренажа. Также по всему телу свалка устраиваются дегазационные скважины.

Количество дегазационных скважин, согласно данным «Методики по расчету образования биогаза и выбору систем дегазации на свалках захоронений твердых бытовых отходов» (М., 2003) и назначается из расчета не более двух скважин на 1 га свалочного тела.

Скважины для пассивной дегазации монтируются после планировки поверхности свалка и устройства выравнивающего слоя, путем устройства буровых колодцев диаметром 600 мм глубиной 6,0 м от верха сформированной поверхности свалка, перекрытого выравнивающим слоем.

Отвод скважины расположен над поверхностью свалка, и обеспечивает закрытие газопровода от попадания атмосферных осадков, выполнен в виде отвода 90° ПЭ80 ГАЗ 160 SDR17.6 и монтируются после установки газовых скважин на высоту 1 м над поверхностью рекультивированной свалки. Источниками выбросов загрязняющих веществ будут являть дегазационные трубы (диаметр устья 0,16 м).

Расчет объема образования биогаза выполняется в процессе проектирования согласно «Методики расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от свалок твердых бытовых отходов», Москва, 2004 г.

Залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не предусмотрены.

Аварийные выбросы при нормальной эксплуатации автомобильной техники и механизмов исключаются.

В процессе проектирования производится анализ расчетов рассеивания максимальных приземных концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках по всем веществам и группам суммации с учетом фоновых концентраций для жилых территорий и с учетом фоновых концентраций для зон рекреации.

Для оценки влияния на воздушный бассейн территории рекультивированной свалки ТКО, расположенной в Дальнереченском городском округе Приморского края.

Согласно требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изм. 2015 п.п. 7.1.12 «Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг», класс II, позиция 2 «Свалки твердых коммунальных отходов», нормативный размер СЗЗ составляет 500 м.

После проведения работ по рекультивации свалка твердых бытовых отходов, он останется источником загрязнения атмосферного воздуха и, согласно п. 2.5 раздела II «Общие положения», его необходимо отделить санитарно-защитной зоной от территории жилой застройки. В соответствии с п. 4.8. СанПиН 2.2.1./.2.1.1.1200-03: для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае.

Ближайшая жилая застройка расположена в 900 м на восток и юго-восток (пос. СПТУ-4 Дальнереченского городского округа).

В рамках данного проекта принимаем расчетную (предварительную) санитарно-защитную зону 500 м во всех направлениях от границ земельного участка. В границах расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, указанные в п.п. 5.1 и 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), отсутствуют.

В процессе проектирования необходимо произвести анализ результатов расчета рассеивания и определить уровни приземных концентраций загрязняющих веществ в принятых расчетных точках учетом фоновых концентраций.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) для объекта «Рекультивации нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа» принята принципиальная возможность установления расчетной (предварительной) санитарно- защитной зоны 500 м во всех направлениях от границ промплощадки. Для подтверждения нормативной санитарно-защитной зоны 500 м от границ промплощадки, администрации предлагается обеспечить проведение мониторинга состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны.

Воздействие проектируемого объекта на территорию и земельные ресурсы Основное воздействие на территорию оказывается в период проведения строительно-монтажных работ и заключается в движении автомобильной и дорожно- строительной техники, образовании и временном накоплении строительных и хозяйственно-бытовых отходов.

Во время эксплуатации рекультивированной территории, негативное воздействие на земельные ресурсы не оказывается.

Воздействие отходов на состояние окружающей среды во время эксплуатации. Основное воздействие на территорию оказывается в период проведения строительно-монтажных работ.

В период эксплуатации рекультивированной территории отходы не образуются.

Воздействие проектируемого объекта на подземные и поверхностные воды во время эксплуатации В процессе исследований пробы подземной воды переданы на анализы на химические и обобщенные показатели и определены фактические уровни показателей, выполнено сравнение с допустимыми уровнями, установленными нормативными документами.

Загрязнение грунтовых вод связано с воздействием на них сточных вод свалки. Перед началом эксплуатации свалки в 1981 году ее основание не было гидроизолированно. Грунты основания представляют собой тугопластичные суглинки которые могут играть роль противофильтрационного экрана. В настоящий момент устройство противофильтрационного экрана в основании свалки возможно лишь при условии перемещения всего объема накопленных свалочных масс. Из-за большой трудоемкости и стоимости, выполнение данных работ невозможно. Проектные решения выбирались исходя из максимальной эффективности мероприятий в сложившейся ситуации.

Техническим этапом рекультивации предусмотрено изолирование тела свалки путем устройства защитного экрана на поверхности свалки. Для отвода скопившихся дренажных вод из тела свалки предусмотрено устройство системы сбора и отвода фильтрата. После завершения работ по рекультивации свалки с течением времени объем фильтрата будет уменьшаться и в конечном итоге будет сведен к минимуму.

Проектной документацией предусмотрены предварительные варианты устройства дренажной системы следующей конструкции:

•дренажная канава;

•дренажный трубопровод;

•выпуск из дренажного трубопровода;

•резервуар или очистные сооружения для сбора фильтрата и очистки.

Проектируемая система сбора и отвода фильтрата представляет собой дренажную канаву, расположенную по периметру свалки ТКО, в которой проложен дренажный трубопровод, заполненную щебнем. Разгрузка фильтрата из тела будет осуществляться в дренажную систему. Выпуск из дренажного трубопровода предусмотрен в резервуар сбора фильтрата, располагаемый в низшей точке рельефа.

С внешней стороны дренажной канавы отходы и загрязненные грунты заменяются суглинком, что предотвращает попадание в тело свалка грунтовых вод с прилегающей территории. Использование в качестве замещающего грунта суглинков с низкой водонепроницаемостью является экономически целесообразным, т.к. материал используется и в качестве замещающего грунта, и в качестве гидроизоляции.

Предварительные проектные решения направлены на выполнение мероприятий, предусмотренных «Правилами охраны подземных водных объектов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2016 г. N 94:

•создание защитных сооружений вокруг очага загрязнения подземных вод – устройство по периметру свалка дренажной системы и замена грунтов суглинком;

•ликвидация очагов загрязнения подземных вод – изолирование тела свалка

путем устройства защитного экрана поверхности свалка;

•наблюдение за состоянием подземных вод на загрязненных территориях.

Акустическое воздействие во время эксплуатации.

Основное воздействие на территорию оказывается в период проведения строительно-монтажных работ.  Во время эксплуатации рекультивированной территории, негативное акустическое воздействие не оказывается.

Оценка воздействия на растительный и животный мир во время эксплуатации

Основное воздействие на территорию оказывается в период проведения строительно-монтажных работ.

Во время эксплуатации рекультивированной территории, негативное воздействие на растительный и животных мир не оказывается.

Воздействие на окружающую среду при строительстве.

Технологический процесс с точки зрения загрязнения окружающей среды в соответствии с нормами подготовительный период определяется в пределах 15- 25 % от общей продолжительности строительства.

Продолжительность биологического этапа рекультивации принята 3 года в соответствии со справочными данными по скорости восстановления плодородия земель. Стройгенплан будет разработан на период начала производства строительных работ основного этапа. На стройгенплане будут отражены следующие объекты организации строительства:

- Объект рекультивации в границах производства работ;

- Схемы движения основных строительных машин:

- Территория временной базы строительства, здания и сооружения временной базы;

- Складская и разделочная площадки;

- Схема организации подъезда (временная подъездная дорога).

- Организация движения

Доставка строительных материалов производится автотранспортом. У въезда на площадку должен быть установлен информационный щит с наименованием строительства, информацией о Заказчике и генеральном подрядчике строительства, схема движения транспорта на территории строительства, предупреждающие дорожные знаки. На выезде с территории строительной площадки устанавливается пункт обмыва автотранспортных средств с оборотной системой водоснабжения и локальными очистными сооружениями.

Территория временной базы должна быть ограждена инвентарным ограждением. Во избежание проникновения посторонних лиц на территорию базы следует предусмотреть организацию круглосуточного дежурства на объекте. График дежурства определяется подрядной организацией.

Основание площадки временной базы перед монтажом зданий и сооружений должно быть спланировано. Тип покрытия площадки – сплошное из сборных ж/б плит. Размещение временных зданий и сооружений выполнено в соответствии с нормативными требованиями, отвечает условиям строительной площадки и схемам производства работ. Разрывы между временными зданиями и сооружениями соответствуют нормам ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности».

Состав и номенклатура передвижных (инвентарных) блок-контейнеров на стройгенплане соответствуют расчетным показателям для максимального количества работающих на объекте. Для обустройства временной базы строителей следует применять блок- контейнеры полной заводской готовности и комплектации, соответствующие расчетным параметрам данного проекта. Оборудование блок-контейнеров подключается к автономным источникам энергообеспечения. Проектом принят тип блок-контейнеров «Универсал». Количество и тип блок-контейнеров, конфигурация бытового городка могут быть изменены подрядной строительной организацией с обеспечением расчетных показателей потребности в площадях по всей номенклатуре сооружений.

Охрана атмосферного воздуха

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве являются грузовой автотранспорт, необходимый для обеспечения строительства строительными материалами, строительная техника, занятая на подготовке территории строительства и на производстве строительно-монтажных работ. Источниками загрязнения атмосферы в период проведения строительных работ будут являться: выбросы при работе двигателей строительной техники, дизельгенератора и пересыпке материалов (на этапе технической рекультивации); выбросы двигателей техники и дизельгенератора (на этапе биологической рекультивации) и биогаз (при организации отвода биогаза из тела свалки). Расчет выбросов приведен в Приложении №1.

Расчет рассеивания выполнен для каждого из этапов раздельно, взята точка на границе пос.СПТУ-4.

На этапе технической рекультивации концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны составят:

Азота диоксид – 0,076 ПДК

Азота оксид – 0,0006 ПДК

Сажа – 0,0074 ПДК

Серы диоксид – 0,004 ПДК

Углерода оксид – 0,005 ПДК

Керосин – 0,0073 ПДК

Пыль неорганическая: SiO2>70% –0,0115 ПДК

Пыль неорганическая: SiO2 20-70% – 0,03 ПДК

Группа суммации «6046. Углерода оксид и пыль цементного производства» – 0,036 ПДК

Группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» – 0,05 ПДК

На этапе биологической рекультивации концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны составят:

Азота диоксид – 0,09 ПДК

Азота оксид – 0,0073 ПДК

Сажа – 0,0084 ПДК

Серы диоксид – 0,0039 ПДК

Углерода оксид – 0,0034 ПДК

Керосин – 0,004 ПДК

Группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» – 0,06 ПДК

На этапе выделения биогаза концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны составят:

Азота диоксид – 0,057 ПДК

Аммиак – 0,34 ПДК

Азота оксид – 0,0047 ПДК

Серы диоксид – 0,018 ПДК

Сероводород – 0,42 ПДК

Углерода оксид – 0,0065 ПДК

Метан – 0,14 ПДК

Диметилбензол – 0,29 ПДК

Метилбензол – 0,16 ПДК

Этилбензол – 0,61 ПДК

Формальдегид – 0,25 ПДК

Группа суммации «6003. Аммиак, сероводород» – 0,77 ПДК

Группа суммации «6004. Аммиак, сероводород, формальдегид» – 1,01 ПДК

Группа суммации «6005. Аммиак, формальдегид» – 0,59 ПДК

Группа суммации «6035. Сероводород, формальдегид» – 0,67 ПДК

Группа суммации «6043. Серы диоксид, сероводород» – 0,44 ПДК

Группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» – 0,047 ПДК

В соответствии с проведенными расчетами рассеивания, превышений ПДК на границе пос.СПТУ-4 на стадиях технической и биологической рекультивации свалок не будет происходить. В тоже время на стадии выделения биогаза из свалочных масс возможно незначительное превышение ПДК по группе суммации 6004. Аммиак, сероводород, формальдегид, в качестве решения данной проблемы предполагается увеличить высоту труб отвода биогаза до высоты 10 м (вместо предварительно определенных 7 м). Данный вопрос будет прорабатываться на стадии проектирования, повторный расчет выбросов с высотой труб 10 м будет проведен после проведения общественных слушаний и корректировки ОВОС в соответствии с полученными при проведении слушаний замечаниями.

Перечень используемой техники будет определена в разделе ПОС и распределена по этапам строительства. Для ОВОС она принята по аналогичному объекту.

Будет произведен анализ результатов расчетов рассеивания и произведена оценка максимальной приземной концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках по всем веществам и группам суммации и их оценка с ПДК с учетом фоновых концентраций для жилых территорий и 0,8 ПДК с учетом фоновых концентраций для зон рекреации.

Строительные работы по рекультивации нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа» предположительно не окажут ощутимого негативного влияния на воздушный бассейн.

Воздействие отходов на окружающую среду при строительстве

Организация строительной площадки производится в соответствии с разрабатываемым разделом проектной документации ПОС. На период выполнения работ на площадке предусмотрена организация строительной площадки. На территории строительной площадки размещаются:

•производственно-бытовой блок зданий и сооружений;

•открытые складские площадки для хранения материалов и оборудования;

•пост мойки колёс автотранспорта;

•площадка с контейнерами для сбора строительного и бытового мусора.

Бытовые здания приняты инвентарные контейнерные и располагаются на расстоянии с соблюдением требований пожарной безопасности. На период выполнения строительных работ на площадке предусмотрена организация временного строительного городка из передвижных блоков-бытовок и блоков-складов. На период строительства на площадке планируется установка биотуалета.

Мойка колес запроектирована с системой оборотного водоснабжения.

Для сбора строительных отходов на строительной площадке устанавливаются контейнеры объемом 11 м3, для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей – контейнеры типа КП-0,75. Контейнеры регулярно вывозятся с территории строительной площадки автотранспортом управления специализированным предприятием.

Отходы на строительной площадке будут образовываться в процессе следующих видов работ:

•в результате производства строительно-монтажных работ (технологические строительные отходы);

•в результате процессов жизнедеятельности работников и эксплуатации складов;

•в результате эксплуатации мойки колес автотранспорта.

При строительстве образуются следующие виды отходов:

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код отхода 73310001724)

Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% (код отхода 72310202394).

На выезде с территории строительной площадки для исключения загрязнения дорог общего пользования предусмотрена установка комплекса для мойки колес. Комплекс состоит из блока, в котором размещена очистная установка с профессиональным центробежным насосом высокого давления и песколовки/капсулы с погружным насосом. Автомобиль моется струей воды из ручного пистолета. Грязная вода стекает по уклонам площадки в установленную в приемнике песколовку. Грязевой насосавтомат перекачивает воду в очистную установку. Очищенная вода, высоконапорным центробежным насосом попадает на моечный пистолет. Эффект очистки более 80%. При эксплуатации установки образуется осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%. Расчет количества осадка при очистке ливневых стоков выполнен на основании СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», ОНТП 01-91 предприятий автомобильного транспорта.

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (код отхода 82220101215) К данному виду отхода относятся отходы бетона, образующиеся при проведении строительных работ.

Количество образования отхода будет определено на основании ведомости объемов работ и в соответствии с нормативно-методическими документами.

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (код отхода 89000001724) Количество образования отхода будет определено на основании ведомости объемов работ и в соответствии с нормативно-методическими документами.

Отрицательное воздействие во время строительства возможно со стороны мест стоянки строительной техники и при транспортировке мусора и строительных отходов.

Поэтому, проектом предусматривается следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В непосредственной близости от бытовки устанавливается мусорный контейнер для бытовых отходов 0,75 м3. Периодичность вывоза бытовых отходов принимается согласно ГОСТ Р 51617-2000 – не реже одного раза в три дня при температуре воздуха до 14 °С, ежедневно при температуре воздуха выше 14 °С. Для сбора строительных отходов на строительной площадке устанавливаются контейнеры для мусора объемом 11,0 м3. Контейнеры регулярно вывозятся с территории строительной площадки автотранспортом управления специализированным предприятием.

После окончания работ все временные здания и сооружения демонтируются, а территория временной базы строителей очищается от мусора, площадка подлежит обязательной рекультивации и благоустраивается.

На выезде с территории строительной площадки устраивается мойка колес. Для мойки колёс используется система замкнутого цикла с повторным использованием воды. С этой целью используется мойка индивидуального типа.

На период строительства на стройплощадке используются мобильные туалетные кабины, обслуживаемые специализированной фирмой. Фирма осуществляет вывоз отходов и санитарную обработку туалетных кабин: мойку внутреннего объема и наружной поверхности бака, обработку внутренних и внешних поверхностей стен, заправку кабины санитарной жидкостью.

Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду должны включать: выполнение мероприятий, предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов на землю при работе строительных машин (использование только исправной строительной техники, обслуживание и ремонт на специализированных базах сторонних организаций за пределами строительной площадки); своевременную уборку строительного мусора; устройство специализированного пункта по промывке колес строительных машин на выезде со стройплощадки.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.

При выполнении всех мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных данным проектом, негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами строительства осуществляться не будет.

Воздействие проектируемого объекта на подземные и поверхностные воды при строительстве

Питьевое водоснабжение

Чистая питьевая вода доставляется на площадку строительства в 19-ти литровых бутылях в упаковке поставщика.

Водоснабжение для производственных, хозяйственно-бытовых и санитарных нужд обеспечивается привозной водой в автоцистернах.

Хранение бутилированной воды предусмотрено в блок-контейнерах гардеробных и помещения для приема пищи. Периодичность доставки – ежесуточно.

Хранение привозной воды для технических нужд строительства осуществляется в цистернах, установленных у границ зон ведения работ и в штатном резервуаре пункта обмыва транспортных средств (3000 л).

Для противопожарных нужд предусмотрено устройство резервуара расчетного объема на площадке временной базы строительства. Запитка пожарного резервуара запасом воды для системы пожаротушения производится привозной водой.  В период отрицательных температур цистерны, емкости и резервуар воды, находящиеся на открытых площадках, должны быть утеплены или помещены в сборные павильоны с обогревом помещений тепловыми пушками.

Водоотведение

Загрязненные хозяйственно-бытовые стоки отводятся из встроенной в блок- контейнерах системы водопользования и канализации в герметичную накопительную емкость (2 м3), установленную у блок-контейнеров. Стоки вывозятся на очистные сооружения ассенизационной машиной.

На объекте предусмотрена установка мобильных туалетных кабин с накопительными емкостями (расчетное количество). договор на оказание услуг по организации откачки, вывоза должен быть заключен до начала функционирования временной базы.

Для сбора ливневых стоков с территории автостоянки строительной техники предусмотрена система лотков, соединённых с ёмкостью-накопителем. Стоки вывозятся на очистные сооружения специализированной организацией.

Мойка колес запроектирована с системой оборотного водоснабжения с устройством шламоприемного кювета.

При осуществлении доставки воды и эксплуатации системы водоснабжения на строительной площадке объекта необходимо выполнять следующие мероприятия:

•назначить ответственных лиц за приём, хранение охрану и распределение воды соблюдая требования СНиП 12-01-2004, СанПиН 2.2.3.1384-03;

•ёмкости для хранения воды, предусмотренные для хозяйственно–бытовых целей должны соответствовать гигиеническим требованиям и иметь необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

•организовать порядок хранения и распределения воды, соответствующий требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Таким образом, можно сделать вывод, что при соблюдении всех природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, объект не будет оказывать отрицательного воздействия на состояние поверхностных и подземных вод.

Защита от шума при строительстве

В настоящем разделе рассматриваются влияние шумового загрязнения на прилегающую территорию от оборудования, применяемого при проведении работ в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1)»

Исходные данные по количеству строительных машин и механизмов, задействованных в строительстве объекта приняты согласно аналогичному объекту.

Источниками шумового воздействия в период строительства объекта, является грузовой автотранспорт, необходимый для обеспечения строительства строительными материалами, строительная техника, занятая на подготовке территории строительства и на производстве строительно-монтажных работ.

Шумовые характеристики представлены на основе замеров уровней звука от строительных машин и механизмов, при отсутствии шумовых характеристик для строительных машин и механизмов, в качестве исходных данных приняты данные по аналогичной технике и устройствам.

Расчет акустического воздействия во время проведения строительных работ произведен с учетом продолжительности работ техники и оборудования. Работы выполняются в 1 смену с 9.00— до 18.00 с обеденным перерывом с 13.00 до 14.00. Скорость движения строительной техники по территории составляет 5 км/час. Объектами нормирования по уровню шумового воздействия при производстве работ являются жилые здания, непосредственно прилегающие к ним территории, а также территории рекреационных зон (парки, площадки отдыха и др.).

Эквивалетный уровень звукового давления от применяемой техники на границе жилой зоны составит 50,1 дБа (при допустимом уровне 55 дБа), максимальный – 54,5 (при допустимом уровне – 70 дБа). Расчет приведен в Приложении № 3.

Оценка воздействия на растительный и животный мир на период строительства

Негативное воздействие строительных работ по Рекультивации нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа, на животный и растительный мир будет определено в процессе проектирования.

Оценка воздействия на земельные ресурсы в период строительства

В результате проектирования будет произведена оценка по следующим факторам:

-радиационная обстановка,

-оценка санитарного состояния почв

-исследование отходов

Основное воздействие на территорию оказывается в период проведения строительно-монтажных работ и заключается в движении автомобильной и дорожно- строительной техники, образовании и временном накоплении строительных и хозяйственно-бытовых отходов.

После окончания строительных работ все временные сооружения демонтируются, производится благоустройство территории.

При выполнении мероприятий, предусмотренных проектом, воздействие на окружающую территорию в период проведения строительных работ будет не значительным.

# 8. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Выбросы загрязняющих веществ в период строительства носят временный характер.

Учитывая, что основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются работающие двигатели строительной техники, основные мероприятия по уменьшению выбросов в воздушную среду будут организационными и должны включать:

•Использование строительной техники, наименее загрязняющей атмосферный воздух (грузовики, бульдозеры и экскаваторы наименьшей мощности при сохранении функциональных возможностей агрегатов);

•Обязательное рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

•Контроль за режимом работы двигателей строительной техники в период проведения работ и вынужденных простоев;

•Контроль за точным соблюдением технологии производства работ;

•Используемые при строительстве механизмы и транспортные средства подлежат размещению только в пределах, отведенных для этого участка;

•Разновременная работа строительной техники;

•Для дизельного генератора применять съемную трубу высотой 2,5 м для улучшения рассеивания вредных выбросов в атмосферу;

•Необходимо увлажнять строительные материалы (щебень), строительный мусор, грунт при перегрузке для уменьшения пылеобразования (пылеподавление);

•Применение закрытой транспортировки и разгрузки строительных материалов, связанных с загрязнением атмосферы.

Для охраны атмосферного воздуха в период эксплуатации предусматривается:

На основе результатов мониторинговых исследований по определению объемов и состава выделяемого газа после проведения рекультивационных мероприятий должен быть выбран способ утилизации биогаза. При достаточных объемах и качестве биогаза возможно его использование в качестве источника электро- и теплоэнергии (утилизация с помощью когенерационной установки). В случае невозможности использования биогаза и при условии превышения допустимого воздействия на атмосферный воздух, необходимо предусмотреть установку очистного оборудования или сжигание газа, извлеченного из тела свалки на факельной установке.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Для охраны земель в период строительства предусматривается:

•Соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

•Оснащение рабочих мест строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

•Выполнение требований местных органов охраны природы;

•Доставка строительных конструкций изделий и материалов, а также технологического оборудования производится по действующим дорогам;

•Строительная техника на гусеничном ходу доставляется на площадку строительства на трейлере;

•Организация временных производственных баз и других временных объектов строительства в соответствии с требованиями охраны окружающей среды;

•Заправка и мойка строительной техники, сооружение временных складов ГСМ на проектируемой территории не предусмотрены;

•Предотвращение загрязнения почвенного слоя отходами строительного производства, горюче-смазочными материалами;

•Недопущение захламления зоны строительства мусором, строительными отходами, ГСМ.

•Исключается размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;

•На строительной площадке устанавливаются контейнеры для сбора бытового мусора;

•По окончании строительства предусмотрен сбор и своевременный вывоз строительных отходов – временного покрытия со стройплощадки и площадки под строительные материалы – песка среднезернистого толщиной 35 см;

•На заключительном этапе проводится рекультивация нарушенной территории – восстановление почвенно-растительного слоя.

Во время эксплуатации рекультивированной территории, негативное воздействие на земельные ресурсы не оказывается.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов

Отрицательное воздействие во время строительства возможно со стороны мест стоянки строительной техники и при транспортировке мусора и строительных отходов. Поэтому, проектом предусматривается следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В непосредственной близости от бытовки устанавливается мусорный контейнер для бытовых отходов 0,75 м3. Периодичность вывоза бытовых отходов принимается не реже одного раза в три дня при температуре воздуха до 14 °С, ежедневно при температуре воздуха выше 14 °С. Для сбора строительных отходов на строительной площадке устанавливаются контейнеры для мусора объемом 11,0 м3. Контейнеры регулярно вывозятся с территории строительной площадки автотранспортом управления специализированным предприятием.

После окончания работ все временные здания и сооружения демонтируются, а территория временной базы строителей очищается от мусора, площадка подлежит обязательной рекультивации и благоустраивается.

На выезде с территории строительной площадки устраивается мойка колес. Для мойки колёс используется система замкнутого цикла с повторным использованием воды.  С этой целью используется мойка индивидуального типа На период строительства на стройплощадке используются мобильные туалетные кабины, обслуживаемые специализированной фирмой. Фирма осуществляет вывоз отходов и санитарную обработку туалетных кабин: мойку внутреннего объема и наружной поверхности бака, обработку внутренних и внешних поверхностей стен, заправку кабины санитарной жидкостью.

Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду должны включать: выполнение мероприятий, предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов на землю при работе строительных машин (использование только исправной строительной техники, обслуживание и ремонт на специализированных базах сторонних организаций за пределами строительной площадки); своевременную уборку строительного мусора; устройство специализированного пункта по промывке колес строительных машин на выезде со стройплощадки.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.

При выполнении всех мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных данным проектом, негативного воздействия окружающую среду при обращении с отходами строительства осуществляться не будет.

В период эксплуатации рекультивированной территории отходы не образовываются.

Мероприятия по снижению уровня интенсивности шумов

•Мероприятия по снижению уровня шумового воздействия в период строительства:

•на строительной площадке применяются строительные механизмы и инструмент, сертифицированные Росстандартом и удовлетворяющие требованиям СанПиН по предельным нормам шумового воздействия;

•проведение работ только в дневное время суток (с 9.00 до 18.00);

•проведение строительных работ осуществляется по графику периодичности работы строительной техники, соблюдение технологии работ;

•на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели строительной техники должны выключаться;

•использование строительной техники с минимальными шумовыми характеристиками;

•использование глушителей для двигателей и амортизаторов для глушения шума и вибрации;

•осуществление профилактического ремонта механизмов на специализированных площадках;

•проведение работ в максимально сжатые сроки, перерывы в работе техники – каждые 2 часа.

В период эксплуатации рекультивированной территории шумового загрязнения на прилегающую территорию не происходит.

Мероприятия для сведения к минимуму воздействие на растительный и животный мир

Для сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую природную среду

•в период строительства предусматриваются следующие мероприятия:

•организация временных производственных баз, стоянок автомобильно- строительной техники, поселка строителей и других временных объектов строительства в соответствии с требованиями охраны окружающей среды;

•жесткий контроль работы автотранспорта в период строительства, с целью снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с выхлопными газами;

•минимизировать фактор беспокойства путём сокращения шумовой нагрузки на окружающую среду от строительной техники, особенно в ночное время;

•исключить несанкционированный отстрел и преследование животных;

•доводить до сведения работников информацию о редких видах и требовать соблюдения мер их охраны;

•проведение работ по согласованному графику строительства;

•снос зеленых насаждений на объекте производить только при наличии порубочного билета (разрешения на производство работ в зоне зеленых насаждений);

•недопущение захламления зоны строительства мусором, строительными отходами, загрязнение ГСМ. При необходимости должны быть своевременно приняты меры по ликвидации негативных последствий;

•в местах подъезда строительной техники к стройплощадке ближайшие деревья должны быть защищены деревянными листами.

Юридические и физические лица, виновные в совершении правонарушений в области использовании животного мира, несут гражданскую, дисциплинарную, административную в соответствии с КоАП РФ и уголовную ответственность в соответствии УК РФ и др.

Во время эксплуатации рекультивированной территории, негативное воздействие на растительный и животных мир не оказывается.

Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения

При проектировании предусмотрено выполнение мероприятий, направленных на рациональное использование и предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод.

Территория непосредственно самой свалки ТКО не попадает в водоохранные зоны водных объектов. В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, а, следовательно, СЗЗ свалки (500 м) затрагивает границы водоохранной зоны.

При проектировании предусмотрено выполнение мероприятий, направленных на рационального использование и предотвращение загрязнения водных объектов в период производства работ по рекультивации полигона ТБО.

Мероприятия по защите поверхностных вод в период строительства:

•На период строительства обеспечение рабочих водой для питьевых нужд

организуется путем доставки на строительную площадку питьевой воды в бутылях;

•На всех видах работ применяются технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных веществ в грунт;

•Ремонт и техобслуживание строительных машин и техники на производственных базах подрядчика и субподрядных организаций;

•Исключение размещения складов ГСМ, мест временного хранения отходов, стоянок строительной техники и временных отвалов грунта вблизи водотоков;

•Отстой механизмов осуществляется на специально отведенном месте, имеющем твердое покрытие;

•Организация контроля при проведении всех видов работ;

•Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в герметичный септик с последующим вывозом лицензированной организацией;

•На период строительства на территории строительной площадки предусматривается установка биотуалетов. Обслуживание биотуалетов и вывоз хозяйственно-бытовых стоков осуществляется специализированной организацией.

Во время эксплуатации рекультивированной территории, негативное воздействие на поверхностные воды не оказывается.

# 9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду при рекультивации свалки проведена в полном объеме, учтены все возможные варианты воздействия на окружающую среду. Неопределенностей в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности выявлено не было.

.

# 10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа

После строительства и ввода полигона ТБО в эксплуатацию в обязательном порядке будет проводиться мониторинг окружающей среды, для чего по утвержденной программе будут проводиться исследования (измерения) химического и физического воздействия на атмосферный воздух, почву и грунтовые воды полигона твердых бытовых отходов.

Контроль будет осуществляться в соответствие с:

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест".

- СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для бытовых отходов», М., 2001 г.

- ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»

- ГОСТ 23337-2014 "Шум. Методы измерений шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий".

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".

Предварительные места проведения контроля:

1. Исследования химического и физического воздействия на атмосферный воздух (контрольные точки КТ).

- КТ 1 – на границе жилой зоны пос. СПТУ-4

- КТ 2  – на границе СЗЗ свалки в северном направлении

- КТ 3 –на границе СЗЗ свалки в западном направлении

- КТ 4 – на границе СЗЗ полигона в восточном направлении

2 Исследования химического воздействия на почву (контрольные площадки КП).

- КП 1 – на границе жилой зоны пос. СПТУ-4

- КП 2-N – контрольные площадки в СЗЗ полигона не менее 1 на участках площадью 0,5-2 га (точное количество будет определено на этапе проектирования).

3 Исследования химического воздействия на грунтовые воды (контрольные скважины КС).

- КС 1 – на территории СЗЗ полигона в северном направлении

- КС 2 – на территории СЗЗ полигона в восточном направлении

- КС 3 – на границе жилой зоны с пос. СПТУ-4 (ниже по направлению грунтовых вод)

- КС 4 – выше по потоку грунтовых вод (контрольная).

Перечень факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, их объём и периодичность указаны ниже.

Измерение уровня химического загрязнения атмосферного воздуха:

- диоксида азот, мг/м3

- аммиак, мг/м3

- сероводород, мг/м3

- углерод оксид, мг/м3

- метан, мг/м3

- ксилол, мг/м3

- бензол, мг/м3

- этилбензол, мг/м3

- формальдегид, мг/м3

- трихлорметан, мг/м3

- четыреххлористый углерод, мг/м3

- хлорбензол, мг/м3

Измерения проводятся 7 раз в месяц в период с апреля по октябрь. В год проводится 50 дней измерений в каждой точке.

Измерения уровня звука от источника непостоянного шума:

- эквивалентный уровень звука, дБа;

- максимальный уровень звука, дБа.

Измерения проводятся 4 раз в месяц с января по декабрь. В год проводится 50 дней измерений в каждой точке.

Измерение уровня химического загрязнения почвы:

- Нитриты, мг/кг

- Нитраты гидрокарбонаты, мг/кг

- Органический углерод, мг/кг

- рН

- Цианиды, мг/кг

- Свинец, мг/кг

- Кадмий, мг/кг

- Никель, мг/кг

- Ртуть, мг/кг

- Мышьяк, мг/кг

- 3,4-бензапирен, мг/кг

- Нефтепродукты, мг/кг

- Общее бактериальное число, мг/кг

- Колититр, мг/кг

- Титр протея, мг/кг

- Яйца гельминтов, мг/кг

Измерения проводятся 1 раз в сезон (весной и осенью). В год проводится 2 отбора проб на каждой площадке.

Измерение уровня химического загрязнения грунтовых вод:

- Аммиак, мг/дм3

- Нитриты, мг/дм3

- Нитраты, мг/дм3

- Гидрокарбонаты, мг/дм3

- Кальций, мг/дм3

- Хлориды, мг/дм3

- Железо, мг/дм3

- Сульфаты, мг/дм3

- Литий, мг/дм3

- ХПК, мг/дм3

- БПК, мг/дм3

- Органический углерод, мг/дм3

- pH, мг/дм3

- Магний, мг/дм3

- Кадмий, мг/дм3

- Хром, мг/дм3

- Цианиды, мг/дм3

- Свинец, мг/дм3

- Ртуть, мг/дм3

- Мышьяк, мг/дм3

- Медь, мг/дм3

- Барий, мг/дм3

- Сухой остаток, мг/дм3

- Гельминтологические показатели,

- Бактериологические показатели.

Измерения проводятся 1 раз в сезон с мая по ноябрь. В год проводится 3 измерения в каждой скважине.

Перечень ингредиентов, а также места отбора проб и периодичность отбора будут определены после строительства полигона при обязательном согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

# 11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов

Основанием для разработки проектной документации является государственная целевая программа Приморского края, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 940-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы».

Данной программой предусмотрена разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа.

Строительные работы при проведении рекультивации при выполнении природоохранных мероприятий окажут минимальное (допустимое) воздействие на окружающую среду.

Рекультивация городской свалки ТКО позволит улучшить экологическую ситуацию района путем минимизации негативного воздействия объекта на окружающую среду. Рассмотренные в настоящем проекте работы по рекультивации земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа запроектирован с учетом всех требований, норм, правил и стандартов, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья населения эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий. Решения, заложенные в проекте, позволяют оценить его положительно и считать возможной его безопасную эксплуатацию при выполнении проектных решений.

# 12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

На 12 октября 2020 года назначено проведение общественных слушаний, о чем общественность была извещена путем помещения  объявлений в газетах: федеральное издание «Транспорт России», региональное издание «Приморская Газета», местное издание Газета «Ударный Фронт».

С материалами Объекта экспертизы, включая техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС, предварительные материалы ОВОС, можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 692760, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, кабинет 40 с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) и 690110, в сети Интернет на официальных сайтах администрации Дальнереченского городского округа http://dalnerokrug.ru, Правительства Приморского края https://primorsky.ru на странице министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. Доступ общественности к окончательному варианту документации (включая материалы ОВОС и техническое задание) предоставляется с момента утверждения последнего до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения и в течение 30 дней после окончания слушаний по адресам: 692760, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, администрация Дальнереченского округа, 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.22, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; по адресам электронной почты: prirodapk@primorsky.ru; dalnerechensk@mo.primorsky.ru.

# 13. Вывод

- В процессе разработки раздела "Мероприятия по охране окружающей среды" (МПООС) будет выполнен анализ природных условий района расположения объекта

- «Рекультивации нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа».

- Проводятся расчеты оценки загрязнения воздуха, почвы, водных объектов, шумовое и вибрационное воздействие, воздействие на растительный и животный мир, оценены объемы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации объекта.

- По результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду процесс рассматриваемого объекта позволил выявить основные качественные и количественные характеристики воздействия на окружающую среду и предусмотреть необходимые природоохранные мероприятия.

- Можно сделать предварительные выводы, что выполнение работ по «Рекультивации нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа», не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья человека. Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа позволит улучшить экологическую ситуацию района путем минимизации негативного воздействия объекта на окружающую среду.

# Литература

- Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий, сооружений.

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, утвержденный Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ от 29.12.1995 г. №539.

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для бытовых отходов», М., 2001 г.

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- ГОСТ 17.2.3.02-2019 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями

- Методы расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273)

- СанПин 2.2.1\2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (С.-П., 2012 г.).

- РД-17-86. Методическими указаниями по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии

- Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, Новороссийск, 2001

- Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание дополненное и переработанное), М., 2004 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.

- Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999

- Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

- СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. № 242

- «Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления», М. 1999 г.

- СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- «Справочный материал по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления», НИИЦ по проблемам управления ресурсосбережения и отходам при Минэкономики и Минприроды России.

ПРИЛОЖЕНИЯ