Концепция

благоустройства городского мемориального парка, расположенного по ул. Ленина

Анализ настоящего состояния парка

Городской парк находится в центральной части г.Дальнереченска на пересечении улиц Ленина и Героев Даманского. Парк создан в 1970 году, его площадь составляет, примерно -18 525 кв.м. Уникальность парка состоит в том, что на его территории находится мемориальная зона - объект культурного наследия федерального значения «Памятник воинам – пограничникам, погибшим в 1969 году на острове Даманский», который установлен 28.05.1970 года. Ежегодно у данного  объекта проводятся мемориально-памятные мероприятия с участием официальных лиц, родственников павших воинов, участников военного конфликта на российско-китайской границе.   Вокруг памятника произрастают лиственные и хвойные деревья разных пород (береза, сосна, ель, липа, ясень, клен, черемуха, тополь, рябина, дуб, вяз, ильм), составляющие единый рекреационный каркас природного «оазиса» в центральной части города.  Парк по трем сторонам огорожен металлическим светопрозрачным ограждением, высотой 1.6 м. Направление парка изначально задано, как прогулочная зона с прямолинейными дорожками и извилистыми мощеными тропинками и зона отдыха с установкой малых архитектурных форм (скамьи, урны, фонари) без устройства игровых и спортивных площадок. Мемориальная зона является центральной и ориентирована на улицу Ленина. Вокруг памятника имеется брусчатое покрытие и цветочные клумбы. Парковые дорожки оформлены тротуарным бордюром, но не имеют твердого покрытия и в сезонные периоды ливневых дождей или таяния снега размываются. Южная часть территория парка, расположенная на более низких отметках полностью заливается водой, скрывая под собой бордюры. Ливневая канализация  на территории парка отсутствует.

• Развитие парка предполагает:

- вертикальная планировка территории, с подсыпкой затапливаемых зон, созданием системы дренажей;

- установка малых архитектурных форм, декоративных элементов парковой среды (мосты, перголы);

- спил и обрезка больных и старых деревьев, с выкорчевкой;

- устройство мощения (брусчатого, плитного, каменного) пешеходных дорожек;

- устройство освещения, установка парковых антивандальных светильников.

- реконструкцию системы ливневой канализации;

- проведение ремонтно-реставрационных работ объект культурного наследия федерального значения «Памятник воинам – пограничникам, погибшим в 1969 году на острове Даманский»